(２)有害物による危険性

オフサイトにおける有害物の種類

| 物質名 | 安全衛生法 | 消防法 | 劇毒物法 | 有機溶剤 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＬＰＧ(C3、C4) | ○ | ○ |  |  | 高圧ガス |
| ガソリン | ○ | ○ |  | ○ | 港則法 |
| キシレン | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| トルエン | ○ | ○ |  | ○ |  |
| ベンゼン | ○ | ○ |  |  | 特化則 |
| ＭＴＢＥ | ○ | ○ |  |  |  |
| 灯油 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| ガスオイル | ○ | ○ |  | ○ | 港則法 |
| メタノール | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 硫酸 | ○ | ○ | ○ |  | 特化則 |
| アスファルト | ○ | ○ |  |  |  |
| 硫黄 |  | ○ |  |  |  |
| 苛性ソーダ |  | ○ | ○ |  |  |
| 水硫化ソーダ |  |  |  |  | 港則法 |
| 硫化水素 | ○ |  |  |  | 特化則 |

(２)有害物による危険性

ＬＰＧ(プロパン・ブタン)

◆取扱い設備　　ＬＰＧタンク・ポンプ、ローリー、ガソリンブレンダー、○○桟橋

◆危険性　　高圧ガス・引火性液体

◆有害性　　皮膚刺激性・眼刺激性

◆毒性はないが気体に麻酔作用がある。

◆凍傷に注意。

(２)有害物による危険性

ガソリン

◆取扱い設備　ＣＲ’Ｄ・ＦＣＣ・ＰＬＡＴ・ＡＬＫＹのＲ/Ｄ（ラン･ダウン）配管、ガソリンタンク・ポンプローリー積場・桟橋

◆危険性　　引火性液体

◆有害性　　急性毒性・皮膚刺激性

◆飲込むと有害、高濃度のベーパーは呼吸器官を刺激し吐き気・頭痛・めまいを生じる恐れ

◆換気設備の設置、洗浄設備の設置

(２)有害物による危険性

キシレン

◆取扱い設備　　ＸＹＬＥＮＥ装置のＲ/Ｄ配管、

××、△-×××、××△△×××、△△桟橋

ガソリンブレンダー

◆危険性　　引火性液体

◆有害性　　急性毒性・皮膚刺激性・眼刺激性

◆急性中毒　1000ppmを30分以上の暴露危険

10000ppm麻酔　意識喪失　死亡もある。

◆換気設備・空気呼吸器・ホースマスク

◆他の油で置換し、油抜きは窒素との置換

(２)有害物による危険性

トルエン

◆取扱い設備　　ＸＹＬＥＮＥ装置のＲ/Ｄ配管、

＃×××、ガソリンブレンダー

◆危険性　　引火性液体

◆有害性　　急性毒性・皮膚刺激性・眼刺激性

◆急性中毒　1000ppmを30分以上の暴露危険

10000ppm麻酔　意識喪失　死亡もある。

◆換気設備・空気呼吸器・ホースマスク

◆他の油で置換し、油抜きは窒素との置換

(２)有害物による危険性

ベンゼン

◆取扱い設備　　ＢＥＮＺＥＮＥ装置のＲ/Ｄ配管、

＃×××、△-×××、××△△×××、□□桟橋

◆危険性　　引火性液体

◆有害性　　急性毒性・皮膚刺激性・眼刺激性

癌原性、造血器傷害

◆急性中毒　1000ppmを超えれば発生。

20000ppm5～10分で致死。

◆換気設備・空気呼吸器・ホースマスク

◆他の油で置換し、油抜きは窒素との置換

(２)有害物による危険性

ＭＴＢＥ(メチルターシャリーブチルエーテル)

◆取扱い設備　　＃××、ガソリンブレンダー

□□桟橋

◆危険性　　引火性液体

◆有害性　　腐食性・皮膚刺激性・眼刺激性

◆健康危険　強い麻酔作用、高濃度の場合、すぐに意識喪失がある。

◆換気設備・空気呼吸器・ホースマスク

◆他の油で置換し、油抜きは窒素との置換

(２)有害物による危険性

灯油・ガスオイル

◆取扱い設備　タンク・ポンプ、軽油ブレンダー桟橋、ローリー積場

◆危険性　　引火性液体

◆有害性　　急性毒性・皮膚刺激性・眼刺激性

◆急性毒性　1000ppm以上のミスト眼に刺激

◆慢性毒性　灯油ミストの過度吸引　肺に炎症

◆飲込むと有害・生命に危険

◆皮膚に対して弱い刺激性　脱脂症状

(２)有害物による危険性

メタノール

◆取扱い設備　　□□地区メタノール受入添加設備

◆危険性　　引火性液体

◆有害性　　急性毒性・腐食性・皮膚刺激性

眼刺激性

◆健康危険　中枢神経系、特に視神経に傷害を与え失明する。皮膚を通して体内蓄積し腎臓・肝臓・心臓も障害を受ける。

◆中枢神経系急性刺激症状　1000ppmで１時間

◆中枢神経系抑制作用　軽麻酔・意識喪失

(２)有害物による危険性

硫酸

◆取扱い設備　　硫酸揚荷配管、□□桟橋

◆危険性　　酸化性物質

◆有害性　　急性毒性・腐食性・皮膚刺激性

眼刺激性

◆硫酸蒸気により眼及び鼻粘膜の炎症

発咳発作、呼吸困難。

◆硫酸に接触した身体部分にケロイドが残る。

◆取扱い時、安全シャワー・洗眼器の位置確認

(２)有害物による危険性

アスファルト

◆取扱い設備　　Vacuum Flasher Ｒ/Ｄ配管、＃×××・＃×××、△-×××、□□桟橋

◆危険性　　準引火性液体

◆有害性　　腐食性・皮膚刺激性・眼刺激性

◆溶融状態では高温での重傷の火傷に注意

◆アスファルト蒸気は嘔吐・めまいを起す

◆アスファルト蒸気には硫化水素を含む

(２)有害物による危険性

硫黄

◆取扱い設備　　陸上・海上出荷設備、□□桟橋

◆危険性　　酸化性物質

◆有害性　　急性毒性・腐食性・皮膚刺激性

眼刺激性

◆亜硫酸ガス　眼・気道の炎症、咳、呼吸困難

400ppm超のガス吸引　数分で生命危険

◆硫化水素ガス　重傷の中毒→意識喪失

◆溶融硫黄では重傷の火傷に注意

(２)有害物による危険性

苛性ソーダ

◆取扱い設備　□□桟橋、硫黄ローリー出荷設備

◆有害性　　急性毒性・腐食性・皮膚刺激性

眼刺激性

◆アルカリは蛋白質を分解→完全除去しないと組織深部にタダレが残る。

特に眼は危険。

◆蒸気吸入で声門水腫により呼吸困難発生

◆取扱い時は安全シャワー・洗眼器の位置確認

(２)有害物による危険性

水硫化ソーダ(ＮａＳＨ)

◆取扱い設備　□□桟橋、硫黄ローリー出荷設備

◆危険性　自然発火性物質

◆有害性　　急性毒性・腐食性・皮膚刺激性

眼刺激性

◆アルカリは蛋白質を分解→完全除去しないと組織深部にタダレが残る。

特に眼は危険。

◆蒸気吸入で声門水腫により呼吸困難発生

◆取扱い時は安全シャワー・洗眼器の位置確認

(２)有害物による危険性

硫化水素

取扱い設備　中東原油・ＳＬＯＰ・排水・＃×××、＃×××、ナフサ、硫黄

◆危険性　　可燃性気体

◆有害性　　急性毒性・腐食性・皮膚刺激性

眼刺激性

◆1～　2ppm　かすかな臭気

2～　3ppm　臭気明瞭　慣れると苦痛でない

20～100ppm　不快臭　1時間後　眼・気道刺激

200～300ppm　5～8分後　眼鼻喉に強い痛み