株式会社　石油産業技術研究所　　保安教育テキスト

第２章　法規及び規程類

目　次

１．　概　要

２．　制定の背景

2.1 高圧ガス保安法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

2.2 消防法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

2.3 石油コンビナート等災害防止法　　　　　　　　　　　　２

2.4 労働安全衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

３．　保安４法の目的と概要

3.1 保安４法の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

3.2 保安４法の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

3.3 法の体系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

４．　組　織

4.1 法定選任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

4.2 保安（安全）教育と習資格者の配置　　　　　　　　　　５

4.3 特別教育が必要な業務と就業制限　　　　　　　　　　　５

５．　特別規程

5.1 高圧ガス保安法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

5.2 消防法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７

5.3 石油コンビナート等災害防止法　　　　　　　　　　　　８

5.4 労働安全衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９

６．　保安４法の現状と規制緩和　　　　　　　　　　　　　　　　９

７．　関係法規

7.1 毒物及び劇物取締法                                　10

7.2 港則法                                            　10

7.3 電気事業法                                        　11

添付表2-3　各法律の法体系                                   12

添付表2-4  保安４法の保安組織と資格要件等                   15

添付図2-1  保安４法の石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等特別防災区域の 　　　　　 21

規制イメージ

第２章  法規及び規程類

１．概  要

我国の産業の発展と共に関連する法律は、順次整備され、又、事故発生の度に強化され今日に至っている。最近では、規制の緩和に伴い企業内でも自主保安管理体制が求められ、次第に事故は減少してきている。

一方、各事業所においては、内容こそ柔軟化して来ているものの今だ多くの法規に

制約されながら事業活動が運営されている。本章では、石油精製､石油化学装置に特に関連の深い「高圧ガス保安法」「消防法」「石油コンビナート等災害防止法」「労働安全衛生法」について主に記載する。なお、これらは一般的には総称して「保安４法」と呼ばれている。

２．制定の背景

ここでは「保安４法」の制定の背景について紹介する。

2.1 高圧ガス保安法

- 近代国家として躍進を続けた明治時代から大正時代にかけて、我国の工業におい    ては特に重化学工業が著しく躍進し、液化炭酸ガスの製造、空気分離による酸素・

窒素の製造、アンモニア製造、ソ－ダ工業、アセチレン工業等に目覚しい発展がみ

られた。また、同時にこれら高圧ガスによる事故も発生した。

- そこで、高圧ガスによる災害の発生を未然に防止することを目的として、1922年(大正11年)「圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法」が制定された。その後、全面改正され1951年(昭和26年)には「高圧ガス取締法」が制定され、戦後復興期の高圧ガスの利用拡大に対処した。

- 更に、1970年代（昭和40年代）の我国の高度経済成長期においては、全国各地に

石油コンビナ－トの建設や増設が始まった。この高度経済成長のひずみと保安技術

の不足から1973年(昭和48年)をピ－クにコンビナ－トにおいて事故が頻発し、    1975年(昭和50年)に法律を大幅に改正し「コンビナ－ト等保安規則」を設け、保

安管理体制の一層の強化を図った。

- 1978年(昭和53年)「大規模地震等特別対策措置法」の制定により、高圧ガス取締法の地震対策として1981年(昭和56年)「高圧ガス設備等耐震設計基準」が義務付けられた。

- それ以降、各事業所の保安管理体制の強化が図られ事故も減少してきた。同時に国際競争力の強化が産業界全体に押し寄せ､規制の国際的整合化の機運もあり、一律取締型規制はもはや合理的では無いとの意見が強まった。その結果、更なる保安レベルの向上を目的とし自己責任原則の重視による保安責任分担の明確化や保安責任意識が高揚し、1987年(昭和62年)「コンビナ－ト等保安規則」の通達により運転中保安検査が制度化され、装置の２年連続運転が可能となった。

- 1996年(平成8年)には「高圧ガス保安法」に改正され、その法目的に「民間事業に

よる自主保安活動の促進」が明記された。また、４年連続運転が可能となった。

- 1995年(平成7年)の「阪神淡路大震災」の教訓を受け、1997年(平成9年) に

は機器、配管､基礎地盤を含めて最大600ガルまでの耐震設計基準が制定された。

この基準は入力の大きさから、重要設備には塑性域の検討をする終局強度設計法が

取り入れられた。(簡単には、設備が変形しても破壊せず漏洩しない限界)

- 現在は、自主保安の推進を更に進めるため、従来、省令に定められている技術上

の基準項目も順次「性能規程化」が計られ、例示基準に整備されている。

  - 消　防　法

- 消防法は1891年（明治24年）石油精製場、貯炭場及び運搬取締法（警視庁令）に

始まり、各市町村条例として独自の考え方で公布されてきた。法律として体系化

されてきたのは実質1950年(昭和25年)の製造所、取扱所の取扱数量の決定と1959

年(昭和34年)に制定された「危険物の規制に関する政令」が、現在の「危険物行

政」の原点と言える。

- 1959年(昭和34年)の伊勢湾台風を契機に1960年(昭和36年)には「災害対策基本

法」が制定され、1960，1961年(昭和35,36年)には危険物や消防設備の基準も条

例から全国統一基準に移行した。

- 1964年(昭和39年)東京オリンピックの年には、火災の激増を背景に消防用機械器

具等の義務検定制度が施行、更にこの年には川崎の化学工場爆発火災、新潟地震、

東京の倉庫火災と危険物災害が続発し、大規模危険物施設に対する自衛防災組織の設置義務等の改正も行われた。

- その後改正が進み1971年(昭和44年)「石油コンビナート地帯防災対策要綱」がま

とめられ、続いて1976年(昭和51年)防液提の強化、1977年(昭和52年)には危険

物タンクの構造規制（旧タンク基準）が設けられた。1994年(平成6年)には耐震

性基準も定められた。

- 一方、高圧ガス、ボイラ－と同様、消防法においても自主保安体制が確立されつつ

あり1999年(平成11年)には「危険物施設の変更工事にかかる完成検査等について」

の通達が出され、自己責任による検査体制が確立された。

  - 石油コンビナート等災害防止法

- 1974年(昭和49年) 岡山県倉敷市の製油所の重油流出事故が契機となり、消防法による事業所単位の法律のみでは防災計画上不足しているとの判断の元、コンビナート防災地域を対象とした総合立法として1975年(昭和50年)に「石油コンビナート等災害　防止法」が制定された。

- これに伴い、プラントの配置、設備配置、通路配置等のレイアウト規制、防消火設

備の強化が図られた。また、特定通路の幅員､屋外給水施設、自衛防災組織の設置、

三点セット、オイルフェンス展張船・油回収船の配置等についても本法の中に規定

されている。

- 更にコンビナート地域として、近隣事業所との共同協議・検討により該当区域の災害の発生及び拡大防止等のため、区域における防災施策の推進を計ることを目的とした「石油コンビナート等特別防災区域協議会」の設置についても規定されている。

  - 労働安全衛生法

- 職場における労働者の安全と健康を守るため、1947年（昭和22年）に労働基準法

が定められた。しかしながら、新しい技術、新しい物質、新しい型の会社が登場して来たことに伴って、労働災害や職業病の発生も多くみられ、ケガや病気の原因や病気の症状も益々複雑なものになって来た。このような状況から最低基準を守るということだけではその目的を達成するには十分ではなくなって来た。

- そこで1972年（昭和47年）に、労働基準法の第５章を分離して、職場における

労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境をつくることを目的に、「労働安全

衛生法」として独立・制定された。

3)  この法律は、労働者の保護を目的としているため「労働安全規則」｢ボイラ－及び

圧力容器安全規則｣「有機溶剤中毒予防規則」「特定化学物質等障害予防規則」など石油、化学工場に必要な規制が全て含まれている。

- その後，ILO条約の職業ガン条約（1974年）、作業環境条約（1977年）の締結を

経て1977年(昭和52年)に大幅改正がされた。更に1980年(昭和55年)（建設工事を中心とした安全確保）1988年(平成元年)、1992年(平成4年)（安全管理体制の充実、健康保持増進の措置）と改正がされ今日に至っている。

- 1985年(昭和60年)「ボイラ－及び第一種圧力容器の検査証書の有効期間について」の通達により､毎年開放検査がなされていたものが２年連続運転が可能となり、1999年(平成11年)には４年連続運転が試験的に実施され、2002年(平成14 年)には正式に法制化された。

【メモ】法律の構成 １. 法令文の構成 ：法令は本則と附則とから構成されている。 ２．本 則 ：法令の各条項の呼び方は､上位から順に次のようになっている。 章 ―― これがない法律もある 節 款 条 項 第１項には番号なし､第２項から、２，３，４・・算用数字 号 条や項の中で列記されるとき、一、ニ、三、四・・漢数字 号の中を細区分するときは、イ、ロ､ハ・・の順に番号 ３．枝番号：○○条の一などの、条の後ろに「の○○」とつくときこれを枝番号いう ４．附 則：本則に付属してその法令の施行期日、施行に伴う経過措置等が記載されたもの ５．法律等の構成は、次のようになる。 法 律 (例)Ａは知事の許可を受ける  政 令 (例)許可の内容はＢである。  省 令 (例)Ｂの技術上の基準はＣである。  告 示 (例)Ｃの細目基準は、○○である。

３． 保安４法の目的と概要

3.1  保安４法の目的

法律の内容を知るためは、その法律の第１条に定められている「法の目的」を理

解することによって、規制の対象をはじめ、その法の目指す目標が明確になる。

表２－１に保安4法の第１条(目的)について列記する。

表２－１  保安4法の第１条(目的)

| 法規名 | 目的(第１条) |
| --- | --- |
| 高圧ガス保安法 | この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱いを規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的とする。 |
| 消防法 | この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 |
| 石油コンビナート等災害防止法 | この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係わる災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法、高圧ガス保安法、災害対策基本法その他災害の防止に関する法律と相まって、石油コンビナート等特別防災区域に係わる災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施設の推進を図り、もって石油コンビナート等特別防災区域に係わる災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 |
| 労働安全衛生基準法 | この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |

3.2 保安４法の概要

保安４法の概要について次の表２－２に示す。

表２－２  保安４法の概要

| 法律名 | 対象範囲 | 規制の対象 | 安全管理、その他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防法 | 危険物を多く保有する企業から､事業所､事務所まで | 危険物取り扱い施設、火災危険のある施設 | 保安統括管理者以下の安全管理組織 危険物取扱者の法定資格者あり。 |
| 高圧ガス保安法 | 高圧ガスの製造所、貯蔵所、消費場所、運搬などの高圧ガスを取り扱う事業者 | 高圧ガスというある状態以上のものを扱う、施設、設備、容器等 | 保安統括者以下の保安管理組織 製造保安責任者等の法定資格者あり。 |
| 労働安全衛生法 | 一定規模以上の事業所の労働者 | 圧力容器、特定化学物質、有機溶剤、酸欠、クレ―ン、ゴンドラ等特殊作業 | 総括安全衛生管理者以下の安全衛生管理組織 ボイラ―、クレ―ンなど法定資格者あり。 |
| 石油コンビナ―ト等災害防止法 | 石油コンビナ―ト等特別防災区域 | 大量に危険物・高圧ガスを取り扱う事業所のレイアウト、防消火設備 | 防災管理者 |

3.3 法の体系

各法律の体系については、表２－３（1～４）に示す。

４．組　織

4.1 法定選任者

保安４法に係る法定の管理組織及び選任者の一般的な体系並びに職務関係事項を表２－４－１から４に示す。なお、事業所の規模や業務内容により選任が必要になるものもあり、これらを含め表２－４－５及び６に、それぞれの管理組織及び選任者名称とその法令根拠条項を示す。

4.2 保安（安全）教育と有資格者の配置

保安４法に係る保安教育・安全教育に係る規定は表２－４－７の通りである。

作業内容により有資格者の配置が必要である。

4.3 特別教育が必要な業務と就業制限

労働安全衛生法では危険又は有害な業務（安衛法第５９条３項及び安衛則第３６条）に就くときは、特別教育を受け又は受けさせなければならない。該当する業務の特別教育の実施細目は、厚生労働省告示第９２号（昭和４７年９月３０日）「安全衛生特別教育規程」に示されている。

５．特別規程

特別規程とは、各法により該当する事業所毎に作成を義務づけられた所内規程をいう。すなわち、事業所の状況・製造施設の態様・製造方法に応じて、技術上の基準・保安管理体制・災害防止等について具体的に定められた事業所の憲法に相当する。これらは実行することにより、災害の防止に向け万全を期すものであり、所員全員が遵守しなければならない。また、所轄の都道府県知事等にも事業所毎に届けられている。

・高圧ガス保安法 ： 危害予防規程、保安教育計画、認定保安（完成）検査規程

・消防法　　　　 ： 予防規程、消防計画

・石災法　　　　 ： 防災規程

・労働安全衛生法 ： 事業場での規程作成の項目は無い。

5.1 高圧ガス保安法　　以下は第１種製造者が該当

1) 「危害予防規程」 　法  第26条、一般則　第63条、液石則　第61条

コンビ則　第22条、冷凍則　第35条

次の項目について記述されている。

① 施設の位置、構造及び設備の技術上の基準及び製造の方法の技術上の基準

② 保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び

保安企画推進員の行うべき職務

・保安係員(班長クラス)は部下を直接指導し、その作業を監督する。

・保安係員は保安主任者(課長クラス)に必要な事項を報告し、指示を受ける。

③ 製造設備の安全な運転及び操作

・運転操作に関する要領等の立案・作成・整備と部下への周知徹底

・製造施設､安全装置および測定機器等の正常な機能の維持

④ 製造施設の保安に係る巡視及び点検

・製造施設及び製造の方法についての巡視基準の立案作成と部下への周知徹

底・それに基づく巡視・点検と結果の記録

⑤ 新増設に係る工事及び修理作業の管理

・自主保安検査(運転中・停止時)の実施・確認と記録

・現地工事に関する保安管理(ﾊﾟｰｼﾞ・清掃の基準作成・部下への周知徹底と実施

の監督)

⑥ 危険な状態となった時の措置及びその訓練方法

・措置基準の立案・整備､異常状態発生時の応急措置の実施、部下への訓練・指

導)

⑦ 協力会社の作業の管理

・協力会社に対する管理基準の作成、協力会社への作成基準の作成指導、協力会

社の保安管理の指導

⑧ 従業員に対する危害予防規程の周知方法及び違反した者に対する措置

⑨ 保安に係る記録

⑩ 危害予防規程の作成及び変更の手続き

⑪ その他災害の発生防止に必要な事項に関すること

大規模地震等特別対策処置法により強化対策地域に指定された製造所等では、更に次の項目が追加される。（他の規程も同様に次の項目等を必要としている｡）

① 地震予知情報及び警戒宣言の伝達

② 警戒宣言発令時の避難の勧告又は指示

③ 防災要員の確保

④ 警戒宣言発令時の防消火設備、通報設備、防液堤その他保安設備の整備及び点検、

運転に関すること。

- 非常用通報設備、防災資機材、漏洩・ガス検知警報装置、除害設備、流出油防

止提・防油提､緊急遮断弁等の点検整備を行う。

⑤ 警戒宣言発令時の製造設備の整備及び点検、運転に関すること

・事業所の規定に従う荷役中止や運転停止

⑥ 地震災害の発生防止又は軽減を図るための措置

⑦ 教育、訓練及び広報

2)「保安教育計画」　法　第27条

保安教育に関して定めたものであり、総則、教育体制、教育の資料、教育の方法

及び時期、高圧ガスの種類毎の教育、対象者別の教育内容、協力会社従業員の教育

訓練、保安教育計画の制定及び変更について記載されている。

3)「認定保安（完成）検査規程」　法　第39条の５（３）

自主保安の認定を受けた事業所が作成する。自主保安に必要な保安者の体制、事業所の体制等について細かく定められている。５年に一度の更新では、各項

目についてその内容が確実に守られているかの確認が厳格になされる。

5.2 消防法

- 「予防規程」　法　第14条の２

危険物の規制に関する規則　第９章予防規程　第60条の２

① 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること

② 危険物保安監督者の選任

- 危険物保安監督者は、作業者に対して保安上必要な指示を与える等消防法で定

める保安監督業務を行う。

- 危険物施設保安員の選任

・危険物施設保安員は、危険物保安監督者の指示に従い、点検および記録等消防

法で定める保安管理業務を行う。

- 化学消防車の設置その他自衛の消防組織に関すること

- 自衛消防隊員は、常に有効に活動できるよう訓練を行う。

- 保安教育

・危険物取扱作業者に対する教育内容、年間計画を立てる。

- 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること

・巡視の回数等

⑦ 危険物施設の運転又は操作に関すること

⑧ 危険物の取扱作業の基準に関すること

・作業者は、危険物保安監督者または作業に立会う危険物取扱者が消防法に基づ

く指示を行ったときは、これに従わなければならない。

⑨ 補修等の方法

⑩ 移送取扱所

・配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制。

・配管の周囲での「移送取扱所施設工事」以外の工事の際の保安の確保。

⑪ 災害その他の非常の場合に取るべき措置

・火災または危険物の流出その他緊急事態が発生したときの処置(事業所内、関係

官庁等への通報)

⑫ 危険物の保安に関する記録

⑬ 製造所の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備

⑭ その他危険物の保安に関し必要な事項

2)　「消防計画」　法 第８条、施行規則 第３条

① 自衛消防組織

・自衛防災組織の活動ならびに初期活動

② 防火対象物についての火災予防上の自主検査

③ 消火用設備等の点検及び整備

④ 避難通路、避難口、安全区画、排煙、又は防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内

⑤ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理

⑥ 定員の遵守その他収容人員の適正化

⑦ 防火上必要な教育

⑧ 消火、通報及び避難の訓練の実施

⑨ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動及び通報連絡及び避難誘導

⑩ 防火管理について消防機関との連絡

⑪ 工事中の防火対象物における立ち会い、その他火気の使用又は取扱の監督

⑫ その他防火対象物における防火管理

・事務所､控室等常時火気を使用する場合には各火元毎に火元責任者(班長クラス)

を選任し、防火管理を行うとともに関係者に対して、火災予防上の指導・監督を

行う。

5.3 石油コンビナート等災害防止法

1)　「防災規程」　法　第18条、省令　26条

特定事業者（第１種及び第２種事業所）に義務づけ

①  防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること｡

・防災要員(班員)は災害の発生または発生の恐れがあるときはただちに防災活動に

従事する。

・防災要員は日常業務として、保安管理体制の把握、特定防災施設等の保守管理、

防災資機材等の点検整備、協力会社の保安管理を行う。

② 代行者に関すること

③ 防災要員の配置及び防災資機材等の備え付け

④ 自衛防災組織の編成

・防災要員は消防隊長の指揮・監督を受ける。

⑤ 防災要員に対する防災教育の実施

・防災要員は防災に関する知識､技術を習得するとともに資機材等の運転操作方法、

性能等を熟知する。

⑥ 自衛防災組織の防災訓練の実施

・定期的に防災訓練を実施する。

⑦ 防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画

⑧ 特定防災施設等及び防災資機材の点検に関すること｡

⑨ 出火、石油等の漏洩その他の異常な現象が発生した場合における、事業所の防災      管理者の消防機関への通報に関すること｡

⑩ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における自衛防災組織の防災活動

⑪ 主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備

⑫ 防災業務を行う者の職務及び組織

⑬ 違反者の措置等

5.4 労働安全衛生法

事業場(所)における規程作成に関する記載項目は無い。但し、第78条では、「都

道府県労働局長は、「事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るた

め総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、労働省令で定めるところ

により、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画（安全衛生改

善計画）を作成すべきことを指示することができる。」と規程されている。

６．保安４法の現状と規制緩和

保安４法の石油コンビナート等特別防災区域における規制のイメージを示したものを図２－１で示す。

これを見ると保安４法の規制範囲が異なっていることが分かる。

すなわち、消防法、石油コンビナート等災害防止法は最終目的が災害から国民の財

産生命を守ると規定し、コンビナート地域にあっても適用され、市街地まで法の適用が示され、高圧ガス保安法も公共の福祉を目的に掲げているため、単に事業所内の災害防御にとどまらず、一般市街地の公共の福祉を担って広範囲に規制が及んでいる。

一方、労働安全衛生法は、あくまで労働者の安全と良好な職場環境の確保を目指しており、事業所外にその規制が及んでいないのが特長である。

しかしながら、それぞれの規制目標は異なっているが４法の規制を受ける１事業所

としては、類似なもの（保安管理体制など）や高圧ガス・危険物適用混在機器の存在など同一機器で複数の法律による規制がかかったりする場合がある。このようなことから、法規制緩和の更なる推進と共に法体系の整備整合が望まれている。

７．関係法規

冒頭に記載のように、上記の保安４法以外にも石油精製､石油化学装置に関連する

法規には、例えば毒物及び劇物取締法、港則法、電気事業法等がある。

これらの法規の概要は次の通りである。

7.1 毒物及び劇物取締法

現在世の中には数多くの化学物質が存在しており、その数は150万種とも言われて

い。その中で、工業薬品、農薬、試薬などの社会経済上有用な化学物質のうち特に刺激性、腐食性など急性毒性の強い物質が「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されている。

毒劇物は利用価値の高い反面、吸引や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ

持っており、また、毒物劇物による事件・事故が発生すると一般の人にも保健衛生上

の危害が及ぶこともある。

そこで、毒劇物を取り扱う場合は、「毒物及び劇物取締法」で様々な規制がされて

いる。

・毒劇物を製造・輸入する場合

毒劇物を製造・輸入する場合には各製造所（営業所）ごとに厚生大臣または知事の

登録を受けることが必要。

・毒劇物を取り扱う場合

毒物劇物業務上取扱者の届出が必要な場合がある。

・毒劇物の保管・貯蔵

毒劇物の貯蔵場所は、盗難、紛失、漏えい、流出防止の措置が必要である。

毒劇物専用の貯蔵設備（保管庫）を使用し、他の物と区分することにより、危害を防止するとともに貯蔵場所は敷地境界線から十分離す。また、柵を設けるなど一般の人が容易に近づけないようにすることが必要である。

また、貯蔵設備（保管庫）の鍵の管理者を明確にし、管理を徹底するとともに毒劇物管理簿（受払い簿）を作成し、日常的に使用量や残量を確認する。

・毒物劇物取扱責任者について

毒物劇物取扱責任者とは、毒物劇物営業者等が法的に置かなければならない専任の責任者であり、毒物劇物取扱責任者は総括的に管理・監督する。

7.2 港則法

港則法は港内における船舶交通の安全と港内の整頓を図ることを目的として制定されたもので、下記等が規程されている。

① 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令

の定めるところにより、港長に届け出なければならない。

② 日没から日出までの間は、同項に規定する港に入港してはならない（夜間入港の制限）

③ 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受け

なければならない。

7.3 電気事業法

電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的としている。

第二款の自主的な保安には保安規程についての以下の記載がある。

① 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する

保安を確保するため、通商産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業用

電気工作物の使用の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。

② 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した

事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

③ 通商産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するた

め必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変

更すべきことを命ずることができる。

④ 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

（主任技術者）

・事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関す

る保安の監督をさせるため、通商産業省令で定めるところにより、主任技術者免状

の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

・自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、通商産業大臣の許可

を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任するこ

とができる。

・事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前項の許可を受け

て選任した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければな

らない。これを解任したときも、同様とする。

・主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務

を誠実に行わなければならない。

・事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安の

ためにする指示に従わなければならない。

表２－３－１　　労働安全衛生法の法体系

表２－３－２　　高圧ガス保安法の法体系

表２－３－３　　消防法の法体系

表２－３－４　　石油コンビナート等災害防止法の法体系

表２－４－１　　高圧ガス保安法の保安管理組織と資格要件等

表２－４－２　　消防法の保安組織と資格要件等

表２－４－３　　労働安全衛生法の保安組織と資格要件等

表２－４－４　　石油コンビナート等災害防止法の保安組織

副防災管理者

防災要員

防災管理者

所長・工場長

副防災管理者

防災要員

防災要員

副防災管理者

表２－４－５　　管理組織その法令根拠条項

| 法令名 | 管理組織未詳 | 法 | 施行令 | 施行規則 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安衛法 | ①安全（衛生）管理組織 ②安全（衛星）委員会 | 10～16 17～19 | ― 8 | ― 21～23 |
| 消防法 | ①防火管理組織 ②自衛消防組織 ③危険物保安管理組織 | 8、8の2 8－1 14の4 14の7 | 4、4の2 4の3 危政令28の2 危政令30の3 危政令31 | 3、4の2 3 危規則64 危規則4の2 － |
| 石災法 | ①自衛防災組織 ②共同防災組織 | 16 19 | 6～8 19、20 | 組織省令18～27 組織省令28、29 |
| 高保法 | ・高圧ガス保安管理組織 | 26、27の2、3 | ― | ― |

表２－４－６　　法定選任者名称とその法令根拠条項

| 安衛法 | 法定選任者名称 | 法 | 令 | 安衛則 | 関係規則類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ①総括安全衛生管理者 ②安全管理者 ③特殊化学設備安全管理者 ④専任安全管理者 ⑤衛星管理者 ⑥専任衛生管理者 ⑦衛生工学衛生管理者 ⑧安全衛生推進者 ⑨産業医 ⑩作業主任者 ⑪統括安全衛星責任者 ⑫元方安全衛生管理者 ⑬店社安全衛生管理者 ⑭安全衛生責任者 | 10－1 11－1 11－1 11－1 12－1 12－1 12－1 12の2 13 14 15 15の2 15の3 16 | 2 3 3 3 4 4 4 5 6 7 ― ― ― | 2 4 4 4―1(1) 7―1 7－1(5) 7－1(5) 12の2、3 13 16 18の2 18の3 18の6 19 |  |
| 消防法 | 法定選任者名称（防 火） | 法 | 令 | 則 | 関係規則類 |
|  | ①防火管理者 ②防火責任者 ③火元責任者 | 8－1 ― ― | 3 ― ― | 4 ― ― | － 消防計画 消防計画 |
|  | 法定選任者名称（危険物） | 法 | 危政令 | 危規則 | 関係規則類 |
|  | ①危険物保安統括管理者 ②危険物保安監督者 ③危険物施設保安員 | 12の7 13 14 | 30の2 31の1、2 36 | 47の6 48の3 59、60 |  |
| 石災法 | 法定選任者名称 | 法 | 令 | 則 | 関係規則類 |
|  | ①防災管理者 ②副防災管理者 ③防災要員 | 17 17 16の3 | ― ― 7 | ― ― ― | 組織省令25 組織省令58 － |
| 高保法 | 法定選任者名称 | 法 | 一般則 | コンビ則 | 関係規則類 |
|  | ①高圧ガス製造保安統括者 ②高圧ガス製造保安技術管理者 ③高圧ガス製造保安係員 ④高圧ガス製造保安主任者 ⑤高圧ガス製造保安企画推進員 ⑥冷凍保安責任者 ⑦高圧ガス販売主任者 ⑧特定高圧ガス取扱主任者 | 27の2-1 27の2-3 27の2-4 27の3-1 27の3-2 27の4 28の1 28－2 | 64 65 66 69 70 ― 72－2 73 | 23 24 25 28 29 ― ― ― | 冷凍則36 液石則70-2 液石則71 |
| 毒劇法 | 法定選任者名称 | 法 | 令 | 則 | 関係規則類 |
|  | ・毒物劇物取扱責任者 | 7－1 | ― | 5 |  |
| 電事法 | 法定選任者名称 | 法 | 令 | 則 | 関係規則類 |
|  | ①電気主任技術者 ②ボイラー・タービン主任責任者 ③ダム水路主任技術者 | 43、44 | ― | 52 |  |
| 港則法 | 法定選任者名称 | 法 | 令 | 則 | 関係規則類 |
|  | ①荷役統括管理責任者 ②荷役管理責任者 ③荷役作業主任者 | ― | ― | ― | ※ |

※　危険物積載船舶の荷役場所指定及び危険物荷役許可基準

表２－４－７　保安４法にみる保安教育・安全教育に係る規定

１．労働安全衛生法関係 １） 法１９条の２（安全管理者等に対する教育等） ２） 法５９条（安全衛生教育） ３） 安衛則３５条（雇い入れ時等の教育） ４） 安衛則３６条（特別教育を必要とする業務） ５） 安衛則３７条（特別教育の科目の省略） ５） 安衛則３７条（特別教育の科目の省略） ６） 安衛則３８条（特別教育の記録の保存） ７） 安衛則３９条（特別教育の細目） ８） 法第６０条（職長教育） ９） 安衛令１９条（職長等の教育を行うべき業種） 10） 安衛則４０条（職長等の教育） 11） 法６１条（就業制限） ※ 安衛令２０条（就業制限に係る業務） ※ 安衛令４１条（就業制限についての資格） 12） 法６９条（健康教育等） ２．消防法関係 １） 法１４条の２（予防規程） ２） 危政令３７条（予防規程に定めなければならない製造所等の指定） ３） 危規則６０条の２（予防規程に定めなければならない事項） ３．高圧ガス保安法関係 １） 法２６条（危害予防規程） ※ 経済産業省令＝一般則６３条、液石則５１条、コンビ則２２条、冷凍則２２条 ２） 法２７条（保安教育） ４．石油コンビナート等災害防止法関係 １） 法１８条（防災規程） ２） 組織省令２６条（防災規程） ３） 組織省令２８条（共同防災規程） ５．環境基本法（環境基本計画）関係 １） 法８条（事業者の責務） ２） 計画第２節（各主体の自主的積極的行動の促進）

石油コンビナート等

特別防災区域

化学工場

発電所

ガスタンク

石油化学工場

石災法、

（国民の生命財産を守る）

（共同防災組織・陸上／海上・災害の拡大防止）

市　街　地

石油精製工場

高圧ガス保安法（コンビ則）

（公共の福祉・設備基準）

（製造・貯蔵・運送・移動・導管・販売）

（保安体制等）（保安距離）

消防法

（国民の生命財産を守る・火災・地震の被害の軽減）

（危険物の取扱量の規制・貯蔵・移送・運搬）

労働安全衛生法

（労働者の安全）

（快適な職場環境

（危険防止規則）

ボイラ－・クレ－ン・酸欠・有機則　　等

海

製鐵所

港則法

港湾運送事業法

図２－１　　保安４法の石油コンビナート等の規制のイメージ