2成分系の連続蒸留（マッケイブ・シールの方法）

一般に、蒸留・吸収・抽出などのような異相間の物質移動操作においては、系内の物質収支または熱収支から導かれた各相の組成関係をx-y 座標にとると、ひとつの曲線が得られる。

これを操作線（作業線）と名づける。操作線はある範囲では、近似的に直線と見なしうる場合が多い。これは装置の構造などには無関係であるが、相平衡を表わす曲線（x-y 線図）とともに、段数計算には欠くことのできないものである。　精留操作においては、とくに濃縮部の繰作線を濃縮線、回収部のそれを回収線と名づける。両者とも実際には直線にならないが、これを近似的に直線と見なすと、塔の段数決定を著しく簡易化することができる。

これはマッケイブ・シールの方法（McCabe－Thiele method）として知られている。

この方法は次の仮定にもとづくものである。

1) 塔内の各段の液の顕熱（液ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ）の差は無視する。

2）各成分のモル蒸発潜熱は等しいとする。

3）各成分の混合熱は無視する。

4）塔壁からの熱損失は無視する。

以上の仮定を認めると等モル流の原理が成り立つから、濃縮部の各段における下降液量、上昇蒸気量 はそれぞれ一定と見なして、これを共通に Ｌ ，Ｖ とおくことができる。

回収部についても同様で、共通にL 、Vとする。単位はいずれもモル流量である。

この近似法により操作線の一般式は直線になり、x-y座標系に対して容易にえがくことができる。

図１

ここで、搭頂製品の組成 XD と還流比 Ｒ とが与えられれば、上式はyn+1 とXn に関する

一次式となり、x-y座標系において直線となる。

もちろん、その傾きは LV=RR+1 であり、これはいわゆる内部還流比を意味する。

また ｙ切片の座標は XDR+1 である。この点をかりにYとおこう。

一方、上式においてXn＝XD   とおけば yn+1＝XD  となるから、この操作線は常に対角線上の（ｘ＝XD 、ｙ＝XD ）なる点を通ることは明らかである。この点をDとおこう。

そこで、点Yと点Dとを結ぶか、あるいは点Dから傾き RR+1なる直線を引くことにより、容易に濃縮線が得られるわけである（図２参照）。

図２

図３の

図３

図４　　　　　　　　　　　　　　　　図５

（図４参照）。

図５から

実際の原料は 一部が蒸発している場合もあり、この場合には、

成分 Ａ，Ｂの平衡蒸留を考えると

全物質収支                F = Ｖ ＋ Ｌ

低沸点 Ａの物質収支       Ｆｚ = Ｖy ＋ Ｌｘ

ｘ，ｙは気液の平衡組成、ｚは原料組成であり、いずれも 低沸点物質 Ａのﾓﾙ分率である。

上の式から Ｆ を消去すると

LV=y−zz−x

あるいは y=−LVx+LV+1z

ここで ｚは一定であるから L/V の比を定めれば 上式は ｙとｘに関する一次式となる。

いま 原料１ﾓﾙ を考えて そのうち液として抜き出される量をｑ ﾓﾙ とすると蒸気は

１－ｑ であるから

LF=q       同様に VF=1−q  の関係がある。

言い換えれば、ｑ＝１ というのは原料から蒸気が発生しない（全量液）状態であり､

ｑ＝0 は原料が全量 蒸気の状態にあることを意味している｡

一般の平衡蒸留では ｑの値は  ０＜ ｑ ＜ １ の範囲にある。（蒸気と液の混合物）

前式を ｑ を用いて書き換えると

y=−q1−qx+z1−q   となる。

回収線の L を L とｑ でかきかえれば、回収線は 以下のように表せる｡

ym+1=L+qFL+qF−Wxm−WL+qF−WxW

図６

蒸留装置の概要

図７

例題　２成分系の連続精留の理論段数

（解）

1) 濃縮操作線の式

そこで，対角線上のXD＝0.95 の点　から傾き2/3 なる直線を引き，濃縮線とする

あるいはy切片0．317とD点（ x=y= 0.95）　とを結ぶ 。

2) 回収線の式

原料を沸点における液として供給する場合は，次の関係がある。

補足

ｑ＝１より

L=L+qF=77.8+100=177.8

L+qF−W=177.8−61.1=116.7

そこで，対角線上のx=y＝0．05の点から傾き1．523なる直線を引き回収線とする。

濃縮線と回収線との交点を供給段とし，ここから塔頂および塔底へ向って階段的作図を行なう。　（搭頂から塔底へ向って作図をしてもよい。）

作図の結果は必要な理論段数は 濃縮部 6段 回収部6段 となる。

以下に作図の例を示します｡

作図により得られた理論段数は 各段（ﾄﾚｰ）で気液が完全に平行になったときの段数で 実際の蒸留塔では、ﾄﾚｰ上で気液が完全に平衡にはならないから 実際に必要な段数（実段数）は 理論段数を 効率 η  で割った値になる｡

実段数＝理論段数η     通常 η＝0.7～0.85 程度である。

作図の結果

図８

作図の結果は 理論段数は 濃縮部 6段 回収部6段 となる。

次にその他の条件は同じで ﾘﾌﾗｯｸｽ比 のみを変えて計算した結果を以下に示します｡

ﾘﾌﾗｯｸｽをかえると 必要な段数（理論段数）がどのように変化するのか考察してみましょう。

ﾘﾌﾗｯｸｽ比を変えた場合の理論段数の変化

以下は 例題の条件のうち ﾘﾌﾗｯｸｽ比を 変えた場合の理論段数の変化を計算したものである｡

ﾘﾌﾗｯｸｽ比 に対して 理論段数とﾘﾎﾞｲﾗｰﾍﾞｰﾊﾟｰ量をﾌﾟﾛｯﾄすると以下のようになります｡

Ｑ．ﾘﾌﾗｯｸｽ比 R を変えた場合、理論段数はどのように変わりますか。

ﾘﾎﾞｲﾗｰの負荷（vapor量）はどのようにかわりますか。

ﾘﾌﾗｯｸｽは いくらでも減らせるものではなく、限界の値があることを確認してください｡

ﾘﾌﾗｯｸｽを 増やしていくとﾘﾎﾞｲﾗｰの負荷が増えていくことを確認してください｡

例題

ｲｿﾌﾞﾀﾝ と ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾀﾝ の混合液があります。この液を蒸留で精留して搭頂製品のｲｿﾌﾞﾀﾝ濃度は95 %mol、搭底のｲｿﾌﾞﾀﾝ濃度は5 %molにしたい。理論段数は何段なるか、マッケイブ・シールの方法により作図で求めてください。

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ-ﾄﾙｴﾝ の蒸留と比較して相違点を考えてください｡

混合液の ｲｿﾌﾞﾀﾝ濃度は 40 %mol で溶液は沸点で精留等に供給される｡

ﾘﾌﾗｯｸｽ比は R=10 とします。

圧力は 8520mmHg とし、平衡関係は以下のようになっています｡