オフサイトシステム概要

新人社員教育用

2003.5.16

オフサイトシステムって何？

ｼｽﾃﾑが無かったらどうなる？？？？？

PUMP運転・流量測定・コントロール弁開度調整

全てを人間が行う事になる

オフサイトシステムって何？

出荷・作製・移送等を自動で行う為のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

制御ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

陸上出荷ｼｽﾃﾑ

注はﾛｹｰｼｮﾝｽｲｯﾁ

製品

TANK

ﾎﾟﾝﾌﾟ

流量計

自動弁

定流量弁

注

ﾘﾓｰﾄｽｲｯﾁ

ﾊｯﾁｾﾝｻｰとｺﾈｸﾀｰ

ICｶｰﾄﾞ

ICｶｰﾄﾞ

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾊﾞﾘﾔ

ｱｰｽｺﾈｸﾀｰ

オフサイトシステムって何？

○○製油所オフサイトシステムでは

海上出荷････OMS3000

陸上出荷････ASTMAC

3地区作製･･･OMS3000

9地区作製･･･μーXL

11地区･･････μ―XL

12地区･･････CS-3000

を使用している

OMS3000 Packageの構成

RIS

OMC3000

ｵﾌｻｲﾄ操油管理

PATH3000

ﾊﾟｽ生成ﾂｰﾙ

BPC3000

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ性状制御

TIM3000

ﾀﾝｸ在庫管理

BLEND3000

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB制御

TRANS3000

油移送JOB制御

DCS計器ﾌﾞﾛｯｸ

ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞｼｽﾃﾑ

ｵﾌｻｲﾄﾌﾟﾛｾｽ

ﾚﾍﾞﾙ4

ﾚﾍﾞﾙ3

ﾚﾍﾞﾙ2

ﾚﾍﾞﾙ1

オフサイトシステム

システム環境の特徴

OMS3000はCENTUM-CS環境で開発されたパッケージであり、TRANS/BLEND3000及びTIM3000のコントローラはCSバージョンである。

但し、既存のコントローラ(FCS・FUS)はそのまま使用しており、オフサイトDCSは、CENTUM-CSとXLバージョンが共存するシステム構成となる。

オペコンは従来のコンソール型より、量産品のPCデスクトップ型を採用しており、MS-Windowによるオペレーションとなる。

前オフサイトシステム環境

OMS Automation Systemの導入目的

1.先進のBPC技術(ブレンド性状制御技術)の導入し、製品性状を確実にオンスペックさせると共に、製品作製Costの最小化にメリットを得る

キーポイント1 ＝オフサイト分野のアドバンスト制御の導入

キーポイント2 ＝高精度、高信頼性のアナライザーの導入

2.BPCを効率的に機能させうる、オフサイト関連ソフトウェア(操油管理、タンク在庫管理等)を新らたに導入する。

キーポイント＝生産活動効率化システムの導入

OMS3000導入メリット

OMS3000は、○○社が開発した、オフサイト統合管理パッケージであり、大きく下記のメリットがある。

①オフサイトの収益改善(BPC導入)

②ラインオペレーションの確実性と品質管理の向上

(PATH導入：自動ラインナップ・自動コンタミ管理)

③海上出荷システムの信頼性向上

(OMS：RISオーダーの事前、一括取込方式)

④JOB運転中の監視機能の強化

(OMS/TIM:JOBの運転監視は、流量計の実績数量とタンク在庫量による複合監視)

OMS 3000 導入メリット

| No | 要件 | ベネフィット | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPC導入による製品作成時のGive away削減による収益改善。 | ●製品Give away削減 | BPC 3000 |
| 2 | 海上出荷Blend等、各種Orderの一括Download化により、 ジョブ実行前の各Orderの内容吟味がDCSで可能。 RISダウン時でも、OMCに蓄積されたOrderを元に出荷・Blending作業が継続可能。 最新のAuto line up機能の導入により、運転条件に合せた最適Pathが自動選択されることにより、Line upオペレーションの省力化に寄与。 Lineコンタミの自動チェック機能により、製品出荷時等の品質管理が向上。 | ●オペミス防止 （事前確認） ●継続操業への信頼性向上 ●省力化・確実 （選択自動化） ●品質管理向上 （自動化） | OMC 3000 BLEND 3000 TRANS 3000 |
| 3 | DCS画面でTankオペレーションが可能となり、ジョブ実行監視とTank在庫監視のシングルウィンドウズ化を実現。 | ●DCS運転の操作性向上 | TIM 3000 |
| 4 | 操作性・機能性の高いPath生成エンジニアリングツール導入。 "Auto CAD"によるPathコンフィギュレーション。 オフサイト全体のLine管理が可能であり、"From―To"の指定により、最適Pathの選択シュミレーションが行える。 最新"P&ID"の管理ツールとしても利用。 | ●操作＆機能性UP ●迅速性、確実性 ●応用性 | PATH 3000 |

オフサイトシステム新環境

SYSTEMとは？

BPC(Blend Property Control)とは？

OMS3000 Packageの内容

主要機能

job Order管理

ﾊﾟｽ選択とｵｰﾄﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ管理

選択共有管理

機器ｽﾃｰﾀｽ管理

配管滞油管理、ｺﾝﾀﾐﾁｪｯｸ

job監視

運転中ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ監視

運転条件変更

job実績管理

主要機能

最終性状予測

最終製品性状制御

ﾋｰﾙ(ﾃﾞｯﾄﾞｽﾄｯｸ)補正

ｺｽﾄ最少/計画との差分最少制御

制御続行可否ﾁｪｯｸ

主要機能

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB実行監視

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB実行制御

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOBﾊﾟｽ選択実行

主要機能

AutoCADによるP&ID入力

ﾊﾟｽ生成最適化

ﾊﾟｽ生成

OMC3000ﾊﾟｽ情報のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

主要機能

ﾀﾝｸﾃﾞｰﾀ収集

ﾀﾝｸ在庫計算

ﾀﾝｸｽﾃｰﾀｽ管理

JOB終了条件監視

ﾀﾝｸ異常監視

ﾀﾝｸｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄﾃﾞｰﾀ収集

ﾀﾝｸ性状受信

主要機能

油移送JOB実行監視

油移送JOB実行制御

油移送JOBﾊﾟｽ選択実行

OMC3000：ｵﾌｻｲﾄ操油管理

BPC3000：ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ性状制御

BLEND3000：ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB制御

TRANS3000：移送JOB制御

TIM3000：ﾀﾝｸ在庫管理

た

PATH3000：PATH生成

た