第１章　　作業の基本

|  | １－１ 服装 - 作業服 - 安全帽 - 作業靴 - 安全眼鏡 - 作業手袋 １－２ 環境整備 １－３ 作業の一般注意事項 １－４ 運転操作上の心得 １－５ 工具の取扱い １－６ 保護具 １－７ 火災の予防 |
| --- | --- |

１－１ 服装

１－１－１ 作業服

作業中は定められた作業服を正しく着用する。

      - 作業中は、長袖の上衣等で、四肢を露出しないこと

（薬傷、熱傷、などのおそれがある）

      - 夏シャツのすそは、ズボンの中に入れる

（回転機械に巻き込まれるおそれがある）

      - 作業服は清潔に、衛生を保つこと

【事例】

- ＳＴＲクリーニング時、水と油が作業服と靴下に付着した。そのまま放置したため、2～3日後、ズボン、靴下よりしみた箇所がかぶれた。（Ｓ・47）

- 25％ソーダ溶液18ℓポリ缶をタンクへメークアップ時、飛散したソーダ液が腹部大腿部にかかったが、そのまま放置した為、浸透したソーダで3度の火傷（S・61）

１－１－２ 安全帽

安全帽のあごひもはきちんと正しく着する。

| 汚れてないか ひびわれはないか あごひもに欠陥はないか | ・ いつも点検整備に心がけよう ・ あごひもは、あごの内側まできちんとかけよう |
| --- | --- |

【事例】

◇　カブで走行中にヘルメットが落ちそうになり片手運転、ハンドルをとられてパイプウェイに転落し打撲傷。（S・47）

１－１－３ 作業靴

作業靴は定められたものを着用する。

・　現場作業は安全靴
（鉄鋲のある靴、下駄、サンダル等は使用禁止）

１－１－４ 安全眼鏡

作業現場に出入りする者は、安全眼鏡を必ず着用すること

|  | ・ 眼に異物が飛込むケースの90％以上は正面からとされています。不慮の眼の災害を防止するために、工場屋外及び試験、実験室内では、完全着用のこと。 |
| --- | --- |

（注意）　薬品等を取扱う際は面体等を着用すること。

【事例】

＊　H事業所はＳ．54、55、56に各1件。Ｓ．57以降なし。

N事業所

| 年度 | Ｓ４６ | Ｓ４７ | Ｓ４８ | Ｓ４９ | Ｓ５０ | Ｓ５１ | Ｓ５２ | Ｓ５３ | S54～S61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼の災害件数 | ５ | ５ | ６ | ３ | ３ | １ | １ | ３ | ０ |

☆　S・52．9より素通し安全眼鏡の着用義務後好結果となっています。

１－１－５ 作業手袋

現場の作用につく場合は、作業手袋をつけること

（注意）　巻き込まれる恐れのある機器を扱う場合は使用しないこと。

|  | - 薬品類を扱う場合は耐薬品用長ゴム手袋 - 油類には滞油性ゴム手袋 - 高温、低音には皮手袋 等、用途別に使用の習慣を正しく身に付けること。 |
| --- | --- |