| 基本操作－４８ | 安 全 帯 の 取 扱 い | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 目視により各部の点検を行う 指が２本入る程度にして腰骨の近くにベルトを正しく装着する 上方の支持物にフックとロープを確実に結束する 使 用 (1) (2) (3) (4) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)点検の項目 ア．フックの作動 イ．ロープの傷、よじれ劣化（色付糸線の有無） ウ．ベルトの傷、よじれ劣化 - 付属設備の傷、破損 オ．耐用年数 （製造年月日より７年） 「1977.1産業安全研究所技術指針」 使用頻度が少なく、且つ使用条件が過酷でない職種については最大耐用年数を７年迄とする (2)ゆるすぎると足又は腰から抜けることがある。固定板は腰の背中側へ付けること。 (3)鋭い角のあるアングル等の構造物に直接ロープを廻して掛けないこと。 配管で２Ｂ以下のものにも掛けてはならない。 (4)ロープの結束点より下方で作業する。 ロープの継ぎ足し等の改造をしてはならない。 |  |
| ロープ ロープ収納袋 先端金具 胴締めベルト さつま編込み部 フック シンブル Ｄ環 バックル ベルト通し 緩衝リング （建設用安全帯） 落下傘式安全帯 固定板 （例） |  |  |  |  |