第１章　　作業の基本

|  | １－１ 服装 １－２ 環境整備 １－３ 作業の一般注意事項 １－４ 運転操作上の心得 1-4-1 作業の指示－１ 1-4-2 作業の指示－２ 1-4-3 作業の指示－３ 1-4-4 作業の報告 1-4-5 異常の報告 1-4-6 所在の連絡 1-4-7 知らないことには、手を出さない 1-4-8 作業の引継ぎ １－５ 工具の取扱い １－６ 保護具 １－７ 火災の予防 |
| --- | --- |

１－４ 運転捜査上の心得

１－４－１ 作業の指示―１(指示者)

作業の指示は直属の上長から受ける

１－４－２ 作業の指示―２(指示方法)

作業の指示を、連絡は口頭だけでなく、文書や黒板に書いて行うこと

１－４－３ 作業の指示―３(内容の確認)

作業の指示、連絡を受けたものはその内容確認してから作業に入ること

☆　人間の理解度は、耳で聞くだけでは20％、目で見る場合は40％、耳と目の場合は60％に過ぎないが、相手に確認させると90％以上に達するといわれている。

書類を渡すだけ、ページングや誘導無線での一方通行的な指示、連絡とならないように、相互了解の確認を行うこと。

【事例】

- ページングによる連絡と早合点

②　まちがい易い連絡（固有名詞、機器番号）

③　作業内容の把握は充分か

１－４－４ 作業の報告

作業開始、作業後の報告は必ず行うこと

【事例】

☆　このような連絡不完全によるトラブル、作業内容不確認によるトラブル報告忘れ、作業情報不足等によるトラブルは今までにも数多く起こっている。

こうしたトラブルの防止のために、安全人間工学の立場から2つの対策を提承している。

① 大脳情報処理のサイクルを正しく廻すこと。 判断 行動 フィードバック 連絡・報告 情報 ② 上記サイクルを納得、理解したうえでなおかつ「憶測判断」や「省略行為」をすることがあるので、意識の換気（フェーズを高める動き）、指差呼称、指差確認をおこなう。

１－４－５ 異常の報告

異常を察知したときは、ただちに主任に報告し、指示を受けること

等々がありますが、あわてずに、すぐ上司へ連絡し指示を受けること。

１－４－６ 所在の連絡

計器室、待機室を離れる時は、主任、ボードマンへ連絡すること

|  | ・巡回点検 ・運転調整 ・サンプリング ・本事務所 等、計器室を離れる時は連絡を。 |
| --- | --- |

１－４－７ 知らないことには、手出しをしない

知らないことには、手出しをしないこと

作業ミス発生のメカニズム

作業は一連の単位操作からなり、ひとつの単位操作を　情報の確認　＋　操作　で表わせば、一般的には　情報の確認　の不備が作業ミスに結びついている。

情報の確認　段階で人間本来の生理的欠陥（弱点）が発揮される。

- 正しい情報に基づいた予測をしないで　臆測判断　を行い、まあまあなら大丈夫だろうと甘くみる。

- 知らないこと、知っていたが忘れてしまったこと、知ってはいたが守らないで操作に及ぶといった　省略行為　や　近道反応　があらわれる。

- 指示や表示があるのに　意識の切れ目　で見のがしで操作に及んだり、目的や伝達の内容を確認しないで　ひとり合点　や速合点をして操作する。

- その他、設備的な不備や計画の無理、準備の不完全などがある。

情報を確認する　とは、
　（感覚器で得られる情報　＋　記憶　＋　経験）＋　判断する　ことであり

感覚器では

視覚：外観、形状、メモ、指示値、色、明るさなど記憶、経験と照合

聴覚：伝達内容、警報音をきく、異常音を聞き分ける等記憶、経験との照合

臭覚：アンモニア、硫化水素、塩素、焦げ臭など経験との照合

温覚：身体で雰囲気の温度、湿度、手で温度を確認

触覚：振動や温度を確認

記憶、経験

其の物の基本的特性、在るべき姿、基準値、限界値、危険性（引火性、発火性、毒性など）などと照合して一次フィードバックする。

行動結果を予測して判断する。

１－４－８ 作業の引継ぎ

作業の引継ぎ、申し送りは、必要事項を漏れなく、確実に行うこと

☆　交替作業の場合、自分の行った作業内容、継続的な作業及び今後予定されている作業とその準備状況、作業の目的、理由、注意する点を含めて申し送り簿に記入し、上位職者の確認をうけた上で、次直者へ説明を加えて引継ぐこと。

必要に応じ、図面や現場説明を加える。

引継ぎ者は、直前以前の作業についても充分に把握し、抜けがないことを確認する。

下記の項目に抜けがないように (1)現在の運転条件 (2)当直の運転条件の変更（流量、温度、圧力、液面、ラインアップなど） (3)機器の異常の有無、修理状況等 (4)平常と異なる運転状況（ラストラン、特殊オペ、バイパスコントロール、ポンプのパラランなど） (5)タンクのバランス、副資材の状況 (6)ユーティリティ、ケミカルの供給状況 (7)設備の改造、変更、運転条件の変更計画書等