第４章　　力試し

１．力試し問題

問題-１　　　ライト エンドとは，　━━━━　である。

Ａ．常温，常圧でガス状の炭化水素類

Ｂ．常温，常圧で液状の炭化水素類

Ｃ．ほとんど残さを残さない原油

問題-２　　　真空の容器に液体を入れたときどんなことが起きるか。

Ａ．蒸気が発生し容器内に圧力を及ぼす。

Ｂ．ガスを入れなければ真空のままである。

Ｃ．液体の球が容器のまわりで弾む。

問題-３　　　ライト エンド液の温度が上がると　━━━━　が起きる。

Ａ．激しい蒸発

Ｂ．ゆっくり蒸発

Ｃ．蒸発に温度は関係がない。

問題-４　　　ガソリンが燃えるとき　━━━━。

Ａ．ガソリンの液が燃える。

Ｂ．ガソリンの蒸気が燃える。

問題-５　　　ガスの圧力を下げると　━━━━。

Ａ．ガスの温度が上がる。

Ｂ．ガスの温度が下がる。

Ｃ．ガスの温度は変らない。

問題-６　　　２基のタンクを５０℃に温めた。圧力の上がりが大きいタンクは，

━━━━　である。

Ａ．液体が満ぱいの方

Ｂ．ガスがいっぱい入っている方

問題-７　　　ライト エンド ガスが燃えるには，ライト エンドと空気が　━━━━　で混じらなければならない。

Ａ．どんな割合でも

Ｂ．５０／５０％

Ｃ．ガスそれぞれに特有の割合の範囲

問題-８　　　揮発性の物質は　━━━━　である。

Ａ．固体

Ｂ．蒸発しない物質

Ｃ．すぐ蒸発する物質

問題-９　　　Ａ分子の運動は液体の温度にどんな影響を与えるか。

Ａ．液体の温度を上げる。

Ｂ．液体の温度を下げる。

Ｃ．液体の温度になにも影響しない。

問題-１０　　ある液体から逃げ出す分子の数と，もどってくる分子の数が同じである。

この状態を述べる正しい術語は次のどれか。

Ａ．運　動

Ｂ．静　止

Ｃ．平　衡

問題-１１　　自然発火温度が３１６℃のある炭化水素が３９９℃で処理（プロセシング）されている。もし，この炭化水素が大気中に漏れ出したら　━━━━。

Ａ．蒸発する。

Ｂ．凝縮する。

Ｃ．燃える。

問題-１２　　密封された部分で燃えているライト エンドは　━━━━　する。

問題-１３　　３８℃のライト エンドの蒸気圧は　━━━━　である。

Ａ．９８ｋＰａ（1.0kg/cm２）絶対またはこれ以上

Ｂ．２７４．４ｋＰａ（2.8kg/cm２）絶対またはこれ以上

Ｃ．２７．４４ＭＰａ（280kg/cm２）絶対またはこれ以上

問題-１４　　ライト エンド液面上の圧力を上げると　━━━━。

Ａ．早く蒸発する。

Ｂ．蒸発がゆっくりになる。

Ｃ．圧力が上がっても蒸発に影響しない。

問題-１５　　ライト エンドの危険性は次のどれか。

Ａ．可燃性である。

Ｂ．窒息性である。

Ｃ．気化冷凍性である。

Ｄ．Ａ．とＢ．である。

Ｅ．上のすべてである。

問題-１６　　ライト エンド蒸気が入っていた塔に立ち入りたい。先ず，　━━━━　でパージしてから空気に置き換える。

問題-１７　　ライト エンドは　━━━━。

Ａ．空気より重い。

Ｂ．空気より軽い。

Ｃ．空気より重いものも軽いものもある。

問題-１８　　直径３０ｍの球形タンクがある。最も早く充填できるのは　━━━━　である。

Ａ．真ん中から５ｍまで

Ｂ．最後の５ｍ

Ｃ．どこも同じで

問題-１９　　流れをブロックするためフランジに挿入して使う円板は　━━━━　である。

問題-２０　　空気より重いライト エンドが凹地に流れ込んだら　━━━━　と置き替わる。

問題-２１　　発火性硫化鉄はぬらしておかないと　━━━━

問題-２２　　タンクから漏れ出たライト エンドにさらされた人がいる。この人は　━━━━　の恐れがある。

Ａ．凍　傷

Ｂ．火　傷

問題-２３　　圧力塔はライト エンドを　━━━━　として貯蔵する。

Ａ．ガ　ス

Ｂ．液　体

問題-２４　　ライト エンドが　━━━━　と混じると火災が起きる恐れがある。

問題-２５　　漏れが最も起こりやすいのは　━━━━　である。

Ａ．溶接付けフランジ

Ｂ．ボルト止めフランジ

問題-２６　　この機器ではかるのは　━━━━　である。

Ａ．密　度

Ｂ．粘　度

Ｃ．可燃性

問題-２７　　ライト エンドをベントしなければならないとき，　━━━━　へ行うこと。

２．力試し問題の正解

問題-１　　　Ａ．　；　常温，常圧でガス状の炭化水素類

問題-２　　　Ａ．　；　蒸気が発生し，容器内に圧力を及ぼす。

問題-３　　　Ａ．　；　激しい蒸発

問題-４　　　Ｂ．　；　ガソリンの蒸気が燃える。

問題-５　　　Ｂ　　；　ガスの温度が下がる。

問題-６　　　Ａ．　；　液体が満ぱいの方

問題-７　　　Ｃ．　；　ガスそれぞれに特有の割合の範囲

問題-８　　　Ｃ．　；　すぐ蒸発する物質

問題-９　　　Ｂ　　；　液体の温度を下げる。

問題-１０　　Ｃ．　；　平　衡

問題-１１　　Ｃ．　；　燃える

問題-１２　　爆　発

問題-１３　　Ｂ．　；　２７４．４ｋＰａ（2.8kg/cm２）絶対またはこれ以上

問題-１４　　Ｂ．　；　蒸発がゆっくりになる。

問題-１５　　Ｅ．　；　上のすべてである。

問題-１６　　窒素，不活性ガスまたは燃焼ガス

問題-１７　　Ｃ．　；　空気より重いものも軽いものもある。

問題-１８　　Ｂ．　；　最後の５ｍ

問題-１９　　仕切板

問題-２０　　空気

問題-２１　　燃える。

問題-２２　　Ａ．　;　凍傷

問題-２３　　Ａ．　；　ガス

問題-２４　　空　気

問題-２５　　Ｂ．　；　ボルト止めフランジ

問題-２６　　Ｂ．　；　粘　度

問題-２７　　フレア スタック