モーター整備工事ガイドライン

目        次

１．目的　　          ・・・・・・・・・・１

２．適用範囲　　　　   ・・・・・・・・・・１

３．作業手順と注意点   ・・・・・・・・・・１

１．目的

本ガイドラインは、モーターベアリング整備工事における作業手順、注意点、チェックポイントを定め、工事の品質と安全を確保することを目的とする。

２．適用範囲

石油会社製油所のモーターベアリングの日常保全工事及び定期保全工事に適用する。

３．作業手順と注意点

| 主 要 作 業 手 順 | 注意点／チェックポイント |
| --- | --- |
| 1.事前準備 (１)設備の状況の確認 (２)工事内容の確認 ①工事仕様書 ②確定工事仕様書 ③工事依頼票 (3)工事用資材の確認 ①支給資材 ②手配資材 2.現場工事 (1)工事着工前の準備 ①各種作業許可証の作成と提出 ②結線脱着の依頼 | (1)モーターを運転して､ベアリングの不良状態 を判定する｡採取したデータによる確認でも よい｡ 但し､運転しなくとも判定出来る場合や運転 によって損傷程度を拡大したり､危険が予想 される場合は除く。 (1)キックオフミーティング等で工事内容を 確認する｡ (2)施工者､監督者には､仕様書、組立断面図等で仕様・構造を充分理解させる｡ (1)ベアリング､潤滑油の手配､準備状況を チェックする｡ (1)作業許可証､電気通電禁止札を作成し､運転 担当課へ提出する｡ (2)モーターを取外す場合､前日に計電課へ結線 脱着の工事依頼票を発行し､依頼する｡ |

| 主 要 作 業 手 順 | 注意点／チェックポイント |
| --- | --- |
| (2)着工の許可 ①作業許可書の受取り ②電源切りの確認 (3)カップリングの分解 ①カバーの取外し ②スペーサーの切離し ③フランジハブの抜き取り (4)カバー類の分解､清掃 ①本体カバー及びファンカバーの取外 し (5)冷却ファンの分解､清掃 (6)ベアリングシールド(軸受箱)の分解 (負荷側及び半負荷側) ①ベアリングハウジングエンドカバー (外側) ②本体エンドカバー ③ベアリングハウジングエンドカバー (内側) | (1)作業許可証により、運転担当課から着工許可 を得る (2)現場押し釦スイッチで、電源が切れている ことを確認する｡ (1)カップリングの合マークを分解前に確認 する｡ (2)ダイヤフラムカップリングの場合､ダイヤ フラム部分に異常な傷やクラックがないか を検査する｡ (3)スリーブベアリングの場合には､フランジ ハブの抜き取りは必要ない｡ (4)２００Ｋｗ以上で２Ｐのフランジハブは 蒸気等で加熱した上、引き抜く。 (1)空気冷却管の付いているモーターは丸形 ワイヤーブラシで管内のチリ､ホコリを 掃除する｡ (1)スナップリング止めのモーターも有るので 注意する｡ロックワッシャーは再使用しな い。 (2)引抜工具を使用する場合は､ツメの掛ける 位置と過大な抜力に注意する｡ (3)上記(4)と同様とする｡ (4)中､大型機は、取外し不要なモーターもある ので個別の確認が必要。 (1)中､大型機は、上･下二ツ割の上半分の取外し のみでよいモーターもあるので注意｡ (2)オイルシールラビリンスを損傷させないよう 注意して取り扱う｡ (3)油潤滑の場合は油を抜き取る｡ (4)内部巻線コイルに損傷がないか検査する |

| 主 要 作 業 手 順 | 注意点／チェックポイント |
| --- | --- |
| (7)ベアリングの検査､整備 (取替) (8)ベアリングシールド(軸受箱)の組立 (負荷側及び半負荷側) (9)冷却ファンの組立 (10)カバー類及びカップリング(フランジ) の組立 (11)無負荷試験運転 ①試験運転前の確認 ・ターニング ・潤滑油の量と質(特に油潤滑の場合) ・冷却水量 | (1)中､大型機の場合､軸をジャッキアップして回 転子をフリーな状態にする｡ (2)オイルシールラビリンスを損傷させないよう に、注意して取り扱う｡ (3)スリーブベアリングは、浸透探傷検査とシャ フトとの当たりチェック及びクリアランス の計測を行う｡ (4)回転子を抜き出す場合は､固定子に接触(傷を つけない)しないように注意する｡ (5)回転子/固定子のコイルの検査をおこなう。 （ローター抜き出しの場合） - 潤滑油(グリース)が適正量に入っているか を確認する｡ (2)ベアリングにゴミ等の噛み込みの無いよう に注意する｡ (3)フェルトシートは必ず交換する。 (4)グリース注入路の確認(ベアリングカバー 含む)を行う。 (1)軸とボスの密着面にあらかじめスモコンを 塗布する｡ (＊軸表面はヤスリ仕上げをして はならない) (2)２００Ｋｗ以上の２Ｐのファンは充分に加熱 し、内径が広がったことを確認の上挿入する (1)検査データー、チェック項目を確認する。 (2)カップリング(フランジ)取付時は軸とボスの 密着面にスモコンを塗布する｡ スキマばめ以外は、加熱し内径の広がった ことを確認の上、挿入すること。 (3)モーター本体取外しの場合は、現場取付後 計電課に結線を依頼する｡ (1)電気通電禁止札を運転担当課へ返却すると共 に、電源投入を依頼し無負荷運転するむね 連絡する｡ (2)必要に応じ､測定器具を準備しておくこと |
| 主 要 作 業 手 順 | 注意点／チェックポイント |
| ②試験運転中は下記の項目について 点検(5~10分毎)し､結果を記録する｡ ･振動 ･ベアリング音 ･ベアリング温度(潤滑油温度) ･本体各部温度 ･電流値 ･潤滑油圧力 (12)芯出し (取替) (13)負荷試験運転 ①試験運転中は下記の項目について 点検(5~10分毎)し､結果を記録する｡ ･振動 ･ベアリング音 ･ベアリング温度(潤滑油温度) ･本体各部温度 ･電流値 ･潤滑油圧力 (14)設備の運転担当課への引き渡し (15)現場片付け､清掃 3.工事完了報告 | (3)試験運転時間は約1時間位とし、ベアリング 温度が安定する迄とする｡ (4)試運転データーで、問題がないことを確認 する。 (1)運転担当課に連絡し､電源＂切＂を依頼し、 電気通電禁止札を運転担当課より受け取り, 現場押し釦スイッチにて安全確認をする｡ (2)芯出しデーターを確認する（基準値内に入っ ている事）。 (1)電気通電禁止札を運転担当課へ返却すると共 に､電源投入と試験運転を依頼する｡ (2)必要に応じ､測定器具を準備しておくこと｡ (3)試験運転時間は約1時間位とし、ベアリング 温度が安定する迄とする｡ (4)試運転データーで、問題がないことを確認 する。 (1)試験運転の結果良好であれば運転担当課に 引き渡す｡ (1)治具､工具類の片付け及び使用済みウエス､ ゴミ等の清掃を行う｡ (1)作業許可証を運転担当課へ返却する。 (2)運転結果良好であるむねを上司に報告し､ 工事完了報告とする｡ |

以上