基本作業－4B2　荷役作業－荷役設備の点検－

荷役に使用する設備（荷役アーム、ホース、フランジ、ガスケット、アース等）に亀裂や漏洩の恐れのないことを確認する。

特にL／A（ローディングアーム）は、アーム内に滞油がないことを前提にウェイトバランスが調整されており、アーム内に滞油がある場合は、操作中にバランスが崩れて、人間がささえきれなくなったり、船や車輌にアームをぶつける等のトラブルが発生することがある。アーム内に滞油が発生するのは、バルブのインナーリークによっても起こることがあるため、操作前に滞油チェック、油抜きを行うことも必要である。