基本作業－4B3　荷役作業－ローディングアームによるトラブル事例－

ローデングアーム（Ｌ／Ａ）に関連するトラブル事例を以下に示す。

【事例１】

ローディングアーム内残液、残ガスによるもの

【事例1-1】

プロピレンの船積み時L／A（ローディングアーム）の先端に取りつけたブランクフランジを取外そうとしたところL／A内に残っていたプロピレンの液が吹き出て、手指にかかり軽い凍傷を負った。（1979.05）

【事例1-2】

LPGタンクローリー積み込み終了時、L／A内のガスパージが不十分のままカップリングのロックを外したため、アームが勢いよく外れ、液が吹き出した。外れたアームが作業者の腕にあたり、打撲傷をうけた。（1985.07）

【事例1-3】

コースタルタンカー出荷に際して、10B液側L／Aを接続しようとした時、アーム内に残油があったため、アームがバランスを失い、急激に海側の方へ降下し、タンカーの舷側に衝突したが、油漏れは発生しなかった。（1979.02）

【事例1-4】

L／Aを船側にジョイントする際、アウトボードアームが急降下し、L／Aのフランジ把手が桟橋木材にあたり把手が曲がった。（1984.02）

【事例２】

ローディングアーム収納時の操作ミスによるもの

【事例2-1】

荷役用L／Aの切離し、収納しようとしたが、戻し過ぎたため、これを修正しようとして振られ、桟橋より落下、船のハンドレールにあたり海中に墜落、顔面に大ケガを負う。（S・51.4）

【事例2-2】

L／A収納作業を実施中、ストッパーの固定板と固定穴の調整を行うため、アーム先端にロープを固定し、バランスウェートにかけて引張ったところロープが外れ、勢いあまって船上に落下し、左腕、右脛骨を骨折する災害が発生。（S・61.2）

【事例３】

ローディングアーム点検不十分によるもの

LPGローリーの充てん作業を開始したところ、突然L／Aの接続部が外れLPGが大気中に噴き出すと共に、アームが左右に大きく振り回された。原因は先端カップリングの爪の摩耗によるものであった。（1979.02）

過去にも、カップリング取付不十分によりL／Aが外れ、付近にいたローリー運転手に当り死亡事故なった事例もある。