| 基本操作－１１ | ベント・アウト ( ガ ス 抜 き ) | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (4) (5) (2) (1) 開 始 液が出始めたらベントバルブを閉める ベントバルブを少し開け、 ガスが出て詰まりの無い事を確認する キャップを取り付ける （基－５） 内部ガスを完全に抜く 終 了 キャップを取り外す （基－６） |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ポイント ・内部流体の温度、圧力、性状（特に引火性、有毒性）を確認する。 (1) 周囲の状況を確認した後開始する。 (2) 風上から操作すること。 アルミ製バケツは表面に酸化皮膜を作り、導通が低いので可燃物のドレンアウト時は使用しない。 (2) (4)仮配等を接続してベントアウトする場合は、音又は温度で確認する。 (3)流体の飛散防止処置をとる。 |  |
| 配管のベント ポンプのベント |  |  |  |  |