| 単位操作-101 | 詰り箇所の貫通法 |  | 作 成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 開始 開始 終了 終了 終了 スチームによる方法 窒素による方法 加圧ポンプによる方法 ①バルブが閉っていることを確認し、詰り箇所にブリーダーバルブ②とスチーム導入バルブ間に逆流防止の監視ＰＧとチェッキを付ける (1) スチームホースを連結する (2) ③バルブを少し開け、②バルブよりドレンを抜く (3) ②バルブを閉め、③バルブを徐々に開けホース及び連結部に洩れが無いことを確認する (4) ③バルブを全開にする (5) ①バルブを開ける (6) 貫通したことを確認する (7) ①バルブを閉めたのち③バルブを閉める (8) ②バルブを開け残圧を抜く (9) ホースを取り外し片付ける (10) ①バルブを開け内部流体が出ることを確認する (11) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) ①バルブが閉っていることを確認し、詰り箇所に加圧ポンプのホースを連結する (41) ①②バルブを閉めたままポンプを動かし加圧する (42) 洩れはないか確認する (43) ①バルブを開け加圧する (44) 貫通したことを確認する (45) ①バルブを閉め、②バルブを開けて残圧を抜く (46) ホースを取外し片付ける (47) ①バルブを開け内部流体が出ることを確認する (48) (33) (32) ①バルブが閉っていることを確認し、詰り箇所にブリーダーバルブ②と窒素導入レギュレーター間に逆流防止の監視ＰＧとチェッキをつける。 窒素用ホース及びレギュレーターを連結する レギュレーターが閉まっている事を確認し④バルブを少し開ける レギュレーターを少し開け②③バルブよりドレンを抜く ②③バルブを閉め、④バルブを徐々に全開にする ホース及び連結部に洩れがないことを確認する ①バルブを開ける レギュレーターを調整し加圧する 貫通したことを確認する ①バルブを閉めたのち④バルブを閉める ①バルブを開け内部流体が出ることを確認する ホースを取り外し片付ける ②③バルブを開け残圧を抜く |  |  |  |  | ポイント |  |
|  |  |  |  |  | ・プロセスの設計圧力、温度を考慮した上で行うこと。 ・詰り専用治具等があれば使用を考慮すること。 ・水及びスチームが入ると不都合が生じるプロセスには、窒素又は加圧ポンプで油を用いること。 ・加圧している時は、現場を離れないこと。 (1)(21)(41) ホース及びフィッティング類は圧力、温度に充分に耐えるものか確認すること（ビニールホースは使用しないこと。） (7)(29)(45) 貫通の確認方法 ア．スチームの場合は詰り箇所が熱くなれば貫通。 イ．窒素の場合はレギュレーター二次圧力が低くなれば貫通。 ウ．加圧ポンプの場合はポンプが軽くなり、圧力計の指示が下がれば貫通。 (10)(32)(47)ホースを取り外す際は残圧がないことを確認すること。 (22)設計圧力を越えない場合は、レギュレータは無くとも良い。 (42)加圧ポンプ、ホースの最高使用圧力以上に加圧しないこと |  |
| 加圧ポンプによる方法 ＰＧ ① ② もどし弁 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 水 スチームによる方法 ① ② ③ 下方に向ける スチーム PG ■ ﾁｪｯｷ 窒素による方法 ＰＧ ① ② ③ ④ レギュレーター 窒素 ■ ﾁｪｯｷ PG |  |  |  |  |  |  |