| 単位操作-102 | 運転中のガスバーナーの点火 (加熱炉) | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 着火したか 燃焼は安定 しているか 終了 炉内の空気量を少し増す (1) 防護処置を行う (2) 点火棒に点火する (3) パイロットバーナーに点火する (4) バーナー先端部の前面へ点火棒を挿入する (5) ガスの元バルブを開けメインバ－ナ－に点火する バ－ナ－に点火 (6) (7) ガスの元バルブを素早く 閉める (8) 報告 いいえ はい パイロットバーナー及び点火棒を消火する (9) エアーレジスターを調整する (10) バーナーを消火する 単－１０３ (12) 報告 いいえ はい 炉内の空気量を調整する (13) パイロットあり パイロットなし (11) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (2) ア．炉内点検及び周囲の環境確認（ガス検知）を行う （点火棒使用の場合）。 イ．保護面を着用する。 (3) ア．常時燃焼パイロットの場合はパイロットバーナーが燃焼していることを確認すること。 イ．恒設のイグナイターがある場合はこれを使用する。 (5) 点火の際、点火棒挿入口からの熱風吹出等に注意すること (6) メインバーナー増加時、局部加熱をしないようにバランスを取って点火する。 (9) 常時燃焼パイロットは消火しない。 (13) ア．燃焼が不安定な場合は調整する。しかし、調整しても燃焼が不安定であれば消火する。 イ．排ガスＯ2の調整は定常状態になってから行う。 |  |
| エアーレジスター 炉内 点火棒 |  |  |  |  |