| 単位操作-103 | 運転中のガスバーナーの消火 (加熱炉) | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 消火を確認する (3) エアーレジスターを閉める (4) 炉内の空気量を調整する (5) 終了 メイン及びパイロットバーナー元バルブを閉める (1) バーナー元バルブを閉める (2) パイロットあり パイロットなし |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1) 常時燃焼のパイロットについては、パイロットバーナーの元バルブを開けておく。パイロットバーナーの燃焼を確認すること。 (1)(2) メインバーナー減少時は、局部加熱をしないようにバランスを取って消火する。 (3) 保護面を着用する。 (5) 排ガスＯ2の調整は定常状態になってから行う。 |  |
| エアーレジスター AIR 炉内 メインバーナー パイロットバーナー 炉壁 |  |  |  |  |