| 単位操作-104 | 運転中のオイルバーナーの点火 (加熱炉) | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 着火したか 燃料は安定 しているか 終了 ＰＧ ＰＧ 炉内 燃料油 ｵｲﾙﾊﾞｰﾅｰ 点火棒 ① ② ③ ④ 蒸気 ⑤ ⑤ オイルバーナーが装着されていることを確認する (1) 防護処置を行う (2) ①④バルブ閉、②③⑤バルブ開でバーナーのパージと洩れの点検を行う (3) ④バルブ開で蒸気側の洩れを確認し、②③④⑤バルブを閉める (4) 炉内の空気量を少し増す (5) ①③バルブを全開とし、④バルブを開ける (6) １次．２次エアーレジスターを調整する (7) 点火棒に点火する (8) パイロットバーナーに点火する (9) バーナー前方へ点火棒を挿入する (10) ②バルブを開ける (11) ②④バルブを調整する (12) (13) いいえ はい パイロットバーナー又は点火棒を消火する (14) １次、２次エアーレジスターを調整する (15) (16) バーナーを消火する 単－１０５ (17) 報告 いいえ はい 炉内の空気量を調整する (18) パイロットあり パイロットなし |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (2) ア．炉内点検及び周囲の環境確認（ガス検知）を行う。 （点火棒使用の場合） イ．保護面を着用する。 (4) バイパスバルブのシート洩れ閉め忘れに特に注意すること。 (8)(14)常時燃焼パイロットの場合はパイロットバーナーが燃焼していることを確認すること。 (8) 恒設のイグナイターがある場合はこれを利用する。 (10) 点火の際、点火棒挿入口からの熱風吹出等に注意すること。 (11)メインバーナー増加時、局部加熱をしないようにバランスを取って点火する。 (12)燃料油と噴霧蒸気との差圧を調整する。 (13)着火しない場合、次のことを実施又は確認する。 ア．燃料油の温度は適正か。 イ．噴霧蒸気中にドレンはないこと。 (16)燃焼が不安定な場合は調整する。しかし、調整しても燃焼が不安定であれば消火する。 (18)排ガスＯ2 の調整は定常状態になってから行う。 |  |