| 単位操作-107 | タンクへの受入れ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 受入れタンクのレベル、温度、圧力、数量及び受入れ品の数量、性状、温度を確認する (1) 関係先に連絡する (2) 受入れルートを確立する (3) 関係先へ連絡する (4) 受入れ開始 (5) 受入れ流量を適正量に調整する (6) (10) (11) 受入れタンクのレベル、温度、圧力、数量及び性状を確認する 受入れルートを解除する (7) 受入れ終了時刻を想定する (8) 受入れ終了 (9) 関係先へ連絡する |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・ 運転上限液位以上受け入れてはならない。 - タンク受入れ最大流量以上で受け入れてはならない。 (1) 受入れ温度は規定範囲内であること。 (1) 受入れ可能レベルであること。 (5) タンクリモートゲージ等でタンク液位上昇を確認する。 (10)レベル変動のないこと。 (10)液封対策を実施のこと。 (11)受入れ数量は正しいこと。 |  |