| 単位操作-108 | タンクからの払出し | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 払出しタンクのレベル、温度、圧力、数量及び、性状を確認する (1) 関係先に連絡する (2) 払出しルートを確立する (3) 関係先へ連絡する (4) 払出し開始 (5) 払出し流量を適正量に調整する (6) (10) (11) 払出しタンクのレベル、温度、圧力及び数量を確認する 払出しルートを解除する (7) 払出し終了時刻を想定する (8) 払出し終了 (9) 関係先へ連絡する |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - 運転下限液位以下で払い出してはならない。 - タンク払出し最大流量以上で払い出してはならない (1) 払出し可能レベルであること。 (5) タンクリモートゲージ等でタンク液位低下を確認する。 (10) レベル変動のないこと。 (10)液封対策を実施すること。 (11)払出し数量は正しいこと。 |  |