| 単位操作-110 | 小規模工事の仕方 （フランジの締め方） | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 ボルトのチェック（ネジ山の傷割れ等） 手入れ (1) ガスケット、ボルトに塗布材を塗る (2) 締付面の錆、傷の手入れを行う (3) ボルト穴を合せる (4) ガスケットを取付け、 ボルトを差し込む (5) 仮締め ナットを手で締めた後、スパナ又はメガネで全数を軽く締める (6) (8) (9) 漏洩、芯等機能に異常が無いことを確認する 締付状態を確認する 本締め 対角線上にナットを均一に、力は手前方向に引いて締付ける (7) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 作業環境を確保し実施すること。 (1)(2)規定のボルト、ナット、ガスケット、塗布材を使用する。 (4)～(7) 工具等の落下外れ防止のため、必要に応じひもを取付ける。 (6)(7)パイプレンチ等代用工具を使用しない。 (7) ア．呼び径25.4㎜以下のボルトをハンマーで叩き締めしない。 イ．トルク管理に応じたやといを用いてもよい。 ウ．全長70㎝までのやといを用いてもよい。ただし、呼び径25.4㎜以下のSS製ボルトには使用してはならない。 エ．内部流体が300℃以上、及び実績より必要な箇所はホットボルティングを行うこと。 (8) 締付状態の確認 ｱ．ボルトのネジ山がナットの上面より出ているか。 ｲ．フランジ面間が揃っているか ｳ．ボルトにゆるみはないか。（トルクチェック又はハンマーテストで確認） |  |
| （５） 参考図 |  |  |  |  |