| 単位操作-１１１ | 小規模工事の仕方 （ストレーナーの清掃） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 ストレーナーをブロックインする (1) ストレーナーのドレンアウトを行う (2) ブロックバルブからの洩れがないことを確認する (3) 残留液に注意しながらエンドフランジのボルトをルーズにする (4) フランジを開放し金網を取り出す (5) ストレーナー及び金網の清掃を行う (6) (7) (9) エンドフランジを取付け、ボルトを締付ける 金網をストレーナーにセットする (12) ストレーナーをブロックアウトする (8) フランジのガスケット取替え、シール剤を塗布する (11) エンドフランジからの洩れがないか確認する (10) 上流ブロックバルブを少し開け、ベントよりストレーナー内部のガス抜きを行う ドレン、ベントを閉める (13) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1) ブロックバルブは「操作禁止」の表示をする。ダブルバルブの場合は両方のバルブを閉める。 (2)(4)熱油の場合は冷却後に行う。冷却が出来ない時にはドレンアウトクーラーを用いると共に、自然発火温度以上の場合は窒素を導入する。 (1)(2)(3)(10) ポンプの脱液、液導入については単－201～206による。 (6) 硫化鉄の存在が予想される場合は、自然発火防止のためスケールを湿潤状態に置くか空気と触れないよう措置を講ずる。 (8) ガスケット及びシール剤は正規なものを使用すること。 (9) 内部流体が300℃以上、又は実績より必要な箇所はホットボルティングを行うこと。 |  |
| ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ |  |  |  |  |