| 基本操作－１３ | 潤滑油の補給 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (9) (8) (7) (6) (4) (5) (2) (1) オイルゲージタイプ コンスタントオイラータイプ 開 始 Ａ部の詰り及び傾きが無いことを確認する オ イ ラ ー を 取 付 る オイラーを外しオイラー に給油する 油面が上昇することを確認する 給 油 口 を 閉 め る 適正レベル迄給油する 給 油 す る 給 油 口 を 開 け る 終 了 指定された潤滑油を準備する オイラー本体及びネジ部からの洩れがないことを確認する (10) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・運転中の動機械に給油する場合は動いている部分に身体が触れないように注意する。 ・潤滑油に水やゴミ等が混入しないように注意する。 ・ 給油口及びオイルゲージのベント穴に詰りがないこと。 (1) 潤滑油台帳等により油種名及び油量を確認する。 (5) 入れ過ぎた場合は温度上昇、洩れの可能性があるので、適正レベルに調整する。 但し、運転中のものでドレンコックの無いものは、動機械を停止した後にドレンアウトをおこなうこと。 |  |
| 給油口 オイルリング コンスタント オイラー Ａ部 オイルゲージ ドレンコック ドレンプラグ シャフト |  |  |  |  |