| 単位操作-113 | 小規模工事の仕方 (オイルバーナーの清掃) | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 ①②③④⑤バルブが閉まっていることを確認する (1) バーナーを取り外す (2) バーナーを分解する (3) バーナー及びバーナーチップ（ミキシングコア含む）を清掃する (4) バーナーを組み立てる (5) バーナーを取り付ける (6) (7) (8) ②⑤を閉めて④微開でオイルバーナーを冷却する ②③④⑤バルブを開け、スチームにて通気テストを行い、洩れのないことを確認する |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1) バーナー内に残圧がないことを確認すること。 (2) 炉内圧を確認し調整が必要であれば行うこと。 (2) 保護具又は保護面を装着すること。 (2) 必要に応じ火傷防止用の手袋を使用する。 (2) バーナー取り外し時タイプによりシールエアー等でシールすること。 (5) 焼付きを起こすものには、ねじ部に焼付防止剤を塗布すること。 (5) タイプにより次のことに注意する。 ア．ミキシングコア（プレート）の向きを間違えないこと。 イ．チップの向きを間違えないこと。 |  |
| ＰＧ ＰＧ 炉内 燃料油 蒸気 ① ② ⑤ ④ ③ 分離マニホールド フューエルオイル＆スチームインレット コーンチップ アウターチップ インナーチューブ アウターチューブ ミキシングコア |  |  |  |  |