| 単位操作-115 | 小規模工事の仕方 （仕切板撤去工事） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 仕切板挿入箇所のブロックバルブのブロックインを確認する (1) (2) 残留液に注意しながら撤去位置のフランジボルトをルーズにする (3) 仕切板を撤去する (4) (5) (6) フランジを合わせ、ボルトを締付ける （単位操作―１１０） (7) フランジ面を整備し、塗布剤を塗布した新品ガスケットに取替え挿入する フランジからの洩れがないか確認する 仕切板撤去箇所のブロックバルブをブロックアウトする（単位操作―４２３） (8) 仕切板表示塗装、表示札を復旧する ブロックバルブからのシート洩れがないか あり ドレン弁あり ドレン弁なし 安全対策を実施しフランジルーズにより仕切板挿入箇所前後のラインの脱圧、パージ、ドレンアウトをを行う 仕切板挿入箇所前後のラインの脱圧、パージ、ドレンアウトをドレンバルブにて行う ドレンアウトを中止する 報告 なし (9) (10) (11) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - ブロックバルブは「操作禁止」表示を確認する。 モーターやエアー駆動弁等の場合は手動ロックとし、動力源（電源・空気等）を切り「操作禁止」表示を確認する。 (2)(3)内容物により、必要な保護具を着用のこと。 (3)挿入中に弁のシート漏れ等で内容物が滞留している場合がある。確認用ドレン弁が無い部位の場合は、スペシャル仕切板を使用しこのドレン弁で確認するか、飛散防止等の安全対策を実施してフランジルーズにより内容物の確認を行うこと。 (7) ガスケット及び塗布剤は規定のものを使用すること。 (11) ア．必要により窒素等による気密確認、エアパージを行う。 - ブロックバルブの「操作禁止」表示を外す。 （単位操作―４２３ 配管のサービスイン参照） ﾓｰﾀｰやｴｱｰ駆動弁等の場合は「操作禁止」表示を外し、動力源を活かし、自動に切替える。 |  |
| スペシャル仕切板例 - 標準的な仕切板 挿入位置 ① ② ②ブロック弁へ直に 仕切板挿入の場合 ③近くにブロック弁が無い仕切板挿入の場合 ④ブロック弁へ直に 仕切板挿入の場合 ③ ④ スペシャル仕切板より残留液・ガスを確認 直近のドレン弁より残留液・ガスを確認 （ドレン弁なし） （ドレン弁あり） オンライン側 |  |  |  |  |