| 単位操作-１１７ | スチームジャケット・スチームトレース の加熱開始及び停止 | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 開 始 終 了 終 了 ①スチームバルブを全閉にする スチームジャケット又はスチームトレースの②ドレンバルブを開け③バルブを閉める (1) (11) (12) ③スチームトラップ元バルブの閉及び②ドレンバルブの開を確認する 被加熱配管は圧抜き可能か確認する (2) スチームジャケット又はスチームトレース内を完全にドレンアウトする (3) ①スチームバルブを少し開け、スチームが流れはじめたことを確認する (4) ドレンラインよりスチームが出ることを確認する (5) ③スチームトラップ元バルブを開とし②ドレンバルブを全閉にする (6) 加熱配管に洩れがないことを確認する (7) ①スチームバルブを全開にする (8) スチームトラップの作動が良好であることを確認する (9) 加熱開始 加熱停止 |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - 締切状態で加熱すると圧力が異常上昇する箇所は、タンク元バルブ又は塔槽元バルブ等を開けて、膨張分の逃げ道を確保しておくこと。又内部流体が低温で固化するものについては、タンク側（塔槽側）より順次加熱し流体が溶ける温度に上ったことを確認後次の配管を加熱する。 - 系を活かす時に塵等の進入防止のため、③バルブを閉めておく。 (4) スチームの通気は急激に行わず徐々に行う。 (12)凍結の可能性のある期間中は停止時にスチームジャケット又はスチームトレース内ドレンを完全にドレンアウトする |  |
| Ｔ スチーム スチームトラップ ③ ② ① スチームジャケットの場合 |  |  |  |  |