| 単位操作-１１８ | 電気加熱配管の加熱開始及び停止 | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 開 始 終 了 終 了 関係先へ連絡する 加熱電源盤の「入り・切り」スイッチを「切り」にする (1) (10) (11) 警報温度上限、下限をセットする 被加熱配管の圧抜き対策実施 (2) 運転温度上限、下限をセットする (3) 加熱電源盤の「自動・手動」スイッチが「自動」及び「入り・切り」スイッチが「切り」になっていることを確認する (4) 制御電源を「入り」にする (5) 関係先へ連絡する (6) 加熱電源盤の「入り・切り」スイッチを「入り」にする (7) 電源盤の電圧、電流値に異常が無いか確認する (8) 加熱配管の洩れ確認を行う (9) 制御電源を「切り」にする (12) 加熱開始 加熱停止 |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (5)(11) 電気加熱電源を［入り］［切り］する時は関係先に連絡する。 |  |