| 単位操作-１１９ | タンクの受入れ切替え | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 Ｂタンクのレベル、温度及び数量の計測を行う (1) Ｂタンクの受入れルートを確認する (2) 関係先へ連絡する (3) Ｂタンクの受入れバルブを開ける (4) Ｂタンクのレベル変動は正常か、確認する (5) Ａタンクの受入れバルブを閉める (6) (7) (8) Ａタンクのレベル、温度及び数量の計測を行う 関係先へ連絡する Ａ→Ｂの切替え |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 運転上限液位以上受け入れてはならない。 - 温度は規定範囲内であること (4) ヘッド差大の場合、タンク間で移動するのでタンク受払い最大流量を超えないことを確認する (8) Ａタンクの増減のないことを確認する。 (8) 移動数量の正しいことを確認する。 |  |