| 単位操作-１２０ | タンクの払出し切替え | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 Ｂタンクの性状が管理値内である事を確認しレベル、温度及び数量の計測を行う (1) Ｂタンクの払出しルートを確認する (2) 関係先へ連絡する (3) Ｂタンクの払出しバルブを開ける (4) Ｂタンクのレベル変動は正常か確認する (5) Ａタンクの払出しバルブを閉める (6) (7) (8) Ａタンクのレベル、温度及び数量の計測を行う 関係先へ連絡する Ａ→Ｂの切替え |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 運転下限液位以下で払い出してはならない。 (1) 払出し可能レベルであること (1) 温度は規定範囲内であること (4) ヘッド差大の場合、タンク間で移動するのでタンク受払最大流量を超えないことを確認する (8) Ａタンクの増減のないことを確認する。 (8) 移動数量の正しいことを確認する。 |  |