| 単位操作-１２１ | タンクの水切り （手動操作） | 作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 タンクのレベル、温度及び数量の計測を行う (1) 含油排水バルブを開ける (2) タンクのドレンバルブを微開にする (3) 水と油の量を広口ビン等で確認し、ドレンバルブを調整する (4) 水が出なくなったことを確認し、ドレンバルブを閉める (5) バルブの洩れがないことを確認する (6) (7) (8) タンクのレベル、温度及び数量の計測を行う 含油排水バルブを閉める |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | Ｈ2Ｓ等有毒ガスを含むタンクの水切りをする場合は、保護具装着等の安全対策を講じる。 水の性状が悪い場合は、廃水処理担当部署に連絡する。 (1) 必要に応じ水質を確認する。 (2) 含油ピットのレベルを確認する。 (3) ア．操作中は現場を離れないこと イ．１人で同時に、２ケ所以上の水切りを行わないこと。 ウ．ＬＰＧタンクの場合は必ず、タンク側バルブを全開し、先端バルブで調整する。 (4) 水尺による確認でも可。 (5) ドレン切りバルブがダブルの場合、バルブ間の内圧膨張防止対策（凍結）として、ドレンバルブ閉止時にタンク側バルブを先に閉め、ライン内のドレンを抜いてから先端バルブを閉める。 |  |