| 単位操作―２０１ | 薬品類ポンプの脱液 （水ポンプも含む） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終了 いいえ はい 動力源を切る 吐出バルブが閉っている事を確認する 吸込みバルブを閉める 孤立された事を確認し、系内を脱圧する 系内を置換する 系内の圧力が上昇しない事を確認する 置換液になった事を確認する 大気ベントを開ける （８） （７） （６） （５） （４） （３） （２） （１） （９） （１０） （１１） 置換は必要か ポンプを脱液する 各ドレンラインより液が出ない事を確認する ② |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - 動力源を切り「操作禁止」の札を取りつける。 (2)(3)ブロックバルブに「操作禁止」の札を取りつける。 (4)脱圧時の系内圧力は大気圧とする。但し、液体の蒸気圧を考慮のこと。 (6)人身災害及び公害につながる薬品類に適用する。 (7)(10)薬品については回収方法、処置方法を別途定めておくこと。 (9)(10)ドレン、ベントバルブに 「操作禁止」の札を取りつける (11)仕切板挿入時は残液に注意して実施のこと。 |  |