| 基本操作－１４ | 潤滑油の交換 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) 開 始 オイルゲージタイプ (5) 油面が上昇することを確認する (4) (2) (1) コンスタント オイラータイプ Ａ部の詰り及び傾きが無い ことを確認する 適正レベル迄給油する Ａ部に油面が見えるまで給油する オ イ ラー を 取 付 け る ドレンコック（プラグ）を閉める 給油口を閉める 指定された潤滑油を準備する 終 了 (11) ド レ ン ア ウ ト す る オ イ ラ ー を 外 す 給 油 口 を 開 け る 給 油 す る ド レ ン ア ウ ト す る 給 油 口 を 開 け る ｵｲﾗｰのﾚﾍﾞﾙが下がらなくなる迄ｵｲﾗｰで給油する ｵｲﾗｰのレベルが下がり始める迄ﾄﾞﾚﾝｱｳﾄする (10) (9) (8) (3) (16) (15) (17) (18) オイラーのレベ ルは下がるか (7) (13) はい いいえ ドレンコック（プラグ）を閉める |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・更油(交換)は運転中に行なわない。 ・潤滑油に水やゴミ等が混入しないように注意する。 ・運転したらレベルが変化することがあるので、更油後運転したら必ずレベルを確認し必要であれば補給する。 (1)潤滑油台帳等により油種名及び油量を確認する。 (2)(9)オイルに汚れがある場合は、同種オイルで共洗いをする。 (7)入れ過ぎた場合は温度上昇、洩れの可能性があるので適正レベル迄ドレンアウトする。 |  |
| シャフト ドレンプラグ ドレンコック オイルゲージ Ａ部 コンスタント オイラー オイルリング 給油口 |  |  |  |  |