| 単位操作―２０４ | 油ポンプの液導入 （適用除外：減圧ポンプ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終了 いいえ 冷却水を通水する 圧力計を活かしその他のバルブ閉を確認する 窒素導入治具を取付ける 洩れの無い事を確認する 系内の酸素濃度が８％以下になった事を確認する 吸込みバルブ①を微開し液を導入する 窒素導入を停止する (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (9) (10) (11) 導入油温は発火点未満か 吸込みバルブ①を全開にする 暖機を開始する 系内にドレンの無い事を確認する はい 高位置のベントバルブを開け、ガス抜きをする ガスが抜けた事を確認しベントバルブを閉める 動力源を活かす 洩れの無い事を確認する (12) (13) (16) (17) (18) (14) (15) 窒素を導入しエア－を排除する 吸込みバルブ②を全開にする メカフラッシングが活きている事を確認する 注）吸込みバルブがシングルバルブの場合、アロー（１０）を削除する |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (4) 代表的な油種の自然発火温度は安全衛生管理基準手引き第２章参照のこと。 尚、ここでの油温判定は操作時点での油温を指す。 (6) 導入圧力は吸込側運転圧力以下の事。 (7) 窒素パ－ジ後のケ－シング圧力はゼロ迄脱圧する。 (10)(11) 駆動機付バルブは手動にて操作の事（多量流入防止） (10) バルブ①～②間に溜まっているガスが運転中のポンプに流れる事を防止する為、下流バルブを先に開ける。 (15) 圧力計及びキャップが確実に取付けられている事。 (16) エクスタ－ナルフラッシングの場合はラインを確立する事。 (17) 暖機を必要とするポンプに適用。 ○バルブおよび動力源の「操作禁止」の札を取外す。 |  |
| ② 吸込み側 吐出側 ② ① |  |  |  |  |