| 単位操作―２０８ | 遠心ポンプのストップ （モーター駆動） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終了 吐出バルブを閉める モ－タ－をストップする 冷暖機バルブを開ける （３） （２） （１） 冷却水を調節する （４） ② |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1) 締切運転により焼付きの恐れがあり、過熱防止弁（ミニマムフロ－弁）のあるポンプは、吐出弁を閉止する前に開ける事。 (2) - 吐出弁を閉めて長時間運転しない事。 - 潤滑油ポンプを停止する場合は焼付き防止のためにポンプケーシングの冷却を確認すること。 (3) 冷暖機のバルブのラインが、吐出バルブの上流にある場合は、吐出バルブを開け、暖機の流れが確保されていることを確認する。 ○吐出弁を開ける時は逆止弁が洩れるとポンプが逆転する恐れがある為、徐々に開けて逆止弁に異常がない事を確認する。 ○自動起動システムのあるポンプは自動起動状態にしておく事。 |  |