| 基本操作－１５ | グリースの補給 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (7) (6) (4) (5) (2) (1) 開 始 排出口から劣化グリースが 出ていることを確認する 異常発熱、異音が無いか確認する グリース排出口を閉める グリースニップルを清掃する グリース排出口を開け、 排出口の劣化グリースを除去する 終 了 指定されたグリースを準備する グリースガンをグリースニップルに 差し込み、規定量を補給する |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・グリースの補給は回転している時に実施する。 (1)潤滑油台帳等により油種名及び油量を確認する。 (2)劣化グリースのかき出しが危険なものはあらかじめ停止時に実施しておく。 (2)排出口のグリース除去は金属棒でかき出さず、竹ベラ等を使用する。 (3) 回転部に清掃道具が、巻き込まれないように注意する。 (4)シールが破損したり、補給部に熱が出るのでグリースを入れ過ぎないこと。 (4)時々聴診棒でベアリング部の音を聞きながら行ない、音が変化すればしばらく様子を見る。 少量ずつ補給しベアリング部の音、熱、モーターアンペア等を確認しながら規定量を補給する。 (7)補給後はベアリング部の温度上昇に注意する。 |  |
| 例）モーター チェッキボール グリース ニップル グリース 排出口 ピンタイプ Ｂ形 ・グリースガン 開 |  |  |  |  |