| 単位操作－２１７ | ポンプの切替 （遠心・往復動・ギアー） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) (5) (3) (2) (1) 開 始 ポンプＢが正常であることを確認する ポンプＡをストップする （単－208,210,212,214,216） 停止中のポンプＢをスタートする （単－207,209,211,213,215） Ａ→Ｂへ負荷を移動する Ｂの吐出圧力・電流・回転数を確認する (7) (6) 各部を点検する 流量を調整する 終 了 （ポンプＡ→Ｂへの切替） |  |  | 禁止事項 ポイント |  |
|  |  |  | ポイント - 急激な負荷変動は避けること。 - 圧力、流量、電流、洩れを確認する。 - 切替約１０分後に異常の有無を再点検すること。 （熱、振動、音、洩れ、圧力、電流、フラッシング、蒸気圧力、回転数、潤滑油レベル） |  |
| Ａ（運転中） Ｂ（停止中） |  |  |  |  |