| 単位操作－２１８ | タンクミキサーのスタート・ストップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 終 了 (1) スタート ストップ 開 始 (12) (11) シール部より洩れのないことを確認する モーターをストップする タンク液位がミキサーの規定レベル以上か確認する 開 始 (5) (2) (3) (4) 運転角度を決め確実に固定する 各部を点検する 潤滑油を点検する モーターをスタートする (1) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - 規定レベルはタンク毎に定めること。 加熱タンクは、油温が管理範囲内である事を確認する。 - 首振り機構のあるミキサーに適用する。 - タンクボトムに水のないことを確認する。 （重油、原油等固有抵抗1011Ωcm未満、1015Ωcm以上は除く） (5)スタート約10分後に異常の有無を再度点検すること （熱、音、洩れ、振動、電 流、潤滑油レベル） |  |