| 単位操作―２１９ | ベルトコンベアーのスタート・ストップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終了 開 始 終了 （３） （２） （１） 潤滑油を点検する ベルトコンベアの上に物が乗っていないことを確認する ② （４） スタート ストップ ベルトのたるみ・蛇行の有無を点検する 各部を点検する （12） スクレーパーの作動を確認する （５） モーターをストップする （11） モーターをスタートする |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ア．モータースタート時にベルトコンベア上に物が乗っていないこと、ベルトコンベアーに巻きこまれる物が無いことを確認する。 イ．緊急停止装置のある物は作動確認すること。 (4)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 （熱、音、振動、電流、潤滑油レベル） |  |