| 単位操作－３０３ 計器番号を確認する (3) 遮断弁のバイパスバルブを徐々に全開にする 計器室で遮断弁の閉操作を行う 遮断弁下流の圧力流量に変化の無いことを確認する 計器室で遮断弁の開操作を行う 遮断弁の上流ブロックバルブを徐々に全閉にする 遮断弁のリセットを行い遮断弁の全開を確認する (1) (2) (4) (10) (5) (6) (9) (8) (7) 遮断弁が作動した事を確認する (11) バイパス弁 緊急遮断弁 上流弁 下流弁 TRC＆PRC F.G F.O ヘッダー | 燃料系緊急遮断弁の作動テスト | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 遮断弁の上流ブロックバルブを徐々に全開にする 遮断弁のバイパスバルブを徐々に全閉にする 遮断弁下流の圧力流量に変化のない事を確認する |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ※インターロックに入っているものは、操作前に確実にループを外し、操作終了後、元に復旧する事。 (3)バイパス弁に詰まりを生じている場合、変動が起こるため、遮断弁下流の圧力・流量に変化が無いことを確認する。 (6) ア．遮断弁がスムースに作動する事を確認する イ．計器室では作動時ランプの点灯を確認する事。 |  |
| PG |  |  |  |  |