| 単位操作―３１０ | 液面計の点検（正圧の場合） その２（元バルブ操作） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終了 開 始 ④ ⑤バルブを閉める ドレンキャップを外す （基－６） ③ バルブを開ける ④バルブを少し開け③バルブから液又はガスが出ることを確認する ④ バルブを閉める ⑤バルブを少し開け③バルブから液又はガスが出ることを確認する 上下のチェッキボールが作動しない位置まで①②バルブを絞る 液面がスムースに上昇することを確認する 液面計に洩れのないことを確認する ①バルブを少し開けて②バルブを少し開ける ④⑤バルブをゆっくり全開にする (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (9) (10) (11) (12) ① ②バルブを全開にする ドレンキャップを取り付ける （基－５） ①②③バルブを閉める ⑤ バルブを閉める (13) (15) (14) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ※チェッキボールの働きを理解しておく。 ※高圧設備の液面計については別途要領を作成し実施すること。 ※ボイラー等の液面計は充分暖気を行なうこと。（ガラスの破損を招く） （14）ニードルバルブは必ず全開にすること。 |  |
| チェッキボール ③ ① ② 作動したところ リセットしたところ ④ ⑤ ② |  |  |  |  |