| 単位操作―３１１ | 液面計の点検（負圧の場合） （チェッキボール無し） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終了 開 始 ① ② バルブを閉める ③バルブのドレンキャップを外し、バルブ開とし、ドレンアウトする。 液面計上部のプラグを外す。 液面計上部に連成計を取り付け、③バルブを閉める ① バルブを閉める ①バルブを開け連成計が系内圧と同圧になったことを確認する ③バルブを開け大気圧にバランスした後③バルブを閉める ②バルブを閉め③バルブを開ける 連成計を取り外し、プラグを取り付けて③バルブを閉める ①バルブを開け②バルブを開ける 液面がスムースに上昇する事を確認する (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (9) (10) (11) (12) ②バルブを開け連成計が系内圧と同圧になったことを確認する ドレンキャップを取り付ける（基－５） (13) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - 負圧の場合チェッキボールは外してあるがチェッキボールの有るものもある。 - 液面計の洩れ点検は連成計が系内圧と同圧になった時点で①又は②バルブを閉め、圧力の変化を見る方法がある。但し、③バルブや連成計の取り付け部に洩れがなく、①②バルブに洩れのない事。 |  |
| ③ ① ② 連成計 ② |  |  |  |  |