| 単位操作－４０３ | 加 熱 炉 の シ ャ ッ ト ダ ウ ン | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 燃料ガスラインのヘッダー元バルブを閉める 燃料ガスラインをフレアーへ脱圧する ダンパーを調整して炉内パージをする 全てのオイルバーナーを消火したことを確認する 燃料油元バルブを閉じる 燃料油ラインを脱圧する 熱負荷の減少に伴い順次バーナーを消火する（単－１０３，１０５） 炉内の燃焼状況を点検する 全てのメインバーナーを消火したことを確認する パイロットバーナーを消火する ブロワーを停止する ダンパー開度を絞る 燃料油の 循環は必要か 循環を 実施する 自然通風 強制通風 (10) (9) (13) (8) (7) (12) (11) (14) いいえ はい (6) (5) (3) (2) (1) (4) オイルバーナー ガスバーナー |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (1) メインバーナー減少時は、局部加熱をしないようにバランスをとって消火する。 (2) 炎の色・形状・炉内ドラフト・空気供給量を調節する。 (3)(4)燃焼改善用スチームを停止する。 (5) 非防爆型ヒーターを有するジルコニア式Ｏ２メーターの場合、パイロットを消火する前に電源をカットする。 (7)(13)炉内への可燃性物質の漏れ込みを防止する。 (10)炉内パージ終了後は必要に応じて急冷防止の為、ダンパーを絞る。 |  |