| 単位操作－４０８ | 熱交換器のスタートアップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 仕切板撤去を確認する スチーム又は窒素パージ後、窒素アップを行い酸素濃度を確認する 低温側流体を流し、流れを確認する ベントアウトを行う （基－１１） 洩れのないことを確認する 温度上昇に従い、ホットボルティングを行う 高温側流体を流し、流れを確認する ベントアウトを行う （基－１１） (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | 本操作は熱交換器単体のスタートアップ操作である。 (2) 酸素濃度 水素、アセチレン、エチレン ２％＞ その他の可燃性ガス ８％＞ （但し圧縮する場合４％＞） (2) 可燃性ガス、有毒ガスを発生しない流体ではパージ及び窒素アップをおこなわなくても良い。 (3) 差圧設計してある場合、設計値以上の差圧がかかるような操作をしてはならない。 (4)(6) ベントアウトについては、下流にガスが流れても影響が無い場合には省略できる。 又下流にポンプがあって空引きの恐れがある場合は、下流側のバルブを開ける前に充分ベントアウトすること。 (8) 内部流体が３００℃以上、及び実績より必要な箇所はホットボルティングを行う。 低温部は必要に応じて増し締めを行う。 |  |
| 高温側 低温側 ＜例＞ |  |  |  |  |