| 単 位 操 作 －４０９ | 熱交換器のシャットダウン | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 高温側流体の流れを止め冷却する 低温側流体の流れを止め， 高温側・低温側共に孤立する 高温側の温度低下を確認する 常温，常圧になったことを確認する ドレンアウトを行う （基－１２） スチーム又は窒素パージを行う (1) (2) (3) (4) (5) (6) |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | 本操作は熱交換器単体の シャットダウン操作である。 (1)(3) 差圧設計してある場合、設計値以上の差圧がかかるような操作をしてはならない。 (3) 孤立により液封状態となり、圧力が上昇する恐れのある場合は、別途液封対策を考慮すること。 |  |
| 高温側 低温側 ＜例＞ |  |  |  |  |