| 単 位 操 作 －４１１ | 空冷式熱交換器のシャットダウン | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 (1) (2) (3) (4) (5) 終了 チューブ側の流れを止め冷却する ファンをストップする 常温、常圧になったことを確認する ドレンアウトを行う （基―１２） スチーム又は窒素パージを行う |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | 本操作は空冷式熱交換器単体のシャットダウン操作である。 - 設計温度以上に温度が上昇するような操作をしてはならない。 |  |
| 空 冷 式 熱 交 換 器 Ｍ |  |  |  |  |