| 単位操作－４１４ | 遠心コンプレッサーの切替え （Ａ→Ｂ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 Ｂの④バルブを開ける Ｂのコンプレッサーをスタートする（単―４１２） Ｂの③を開けながらＡの②を開ける。これと同時にＡの①を閉じながらＢの④を閉じ、切替える 流量・圧力及びコンプレッサーに異常がないことを確認する Ａのコンプレッサーをストップする （単―４１３） (5) (4) (3) (2) (1) Ａの②バルブを閉める (6) |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | ポイント (3) 負荷の移動はサージングに注意し、ゆっくり行うこと。 (4) 切換え約１０分後に運転中のコンプレッサーを点検し、異常のないことを確認する。 |  |
| Ａ Ｂ 吸 込 吐 出 スタートアップバイパス ③ ④ ① ② |  |  |  |  |