| 単 位 操 作 －４１５ | 往復動コンプレッサーのスタート | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 コンプレッサー、各冷却器に冷却水を通す 潤滑油系を点検する バイパスバルブを全開とする ディスタンスルーム内への Ｎ２導入を確認する ディスタンスルームの酸素濃度を測定する アンロードとなっていることを確認する クランク・シリンダーオイルの強制潤滑を行う クランク・シリンダーオイルの強制潤滑を行う シリンダーに圧力がかかっていないことを確認する ターニングを行う シリンダーに圧力がかかっていないことを確認する クランクルームのガス濃度を測定する ターニングを行う 吸込みバルブを微開し、圧力バランスする 吸込み・吐出バルブを全開とする コンプレッサーをスタートする 熱・振動・圧力・音・電流について異常のないことを確認する 吸込みバルブを全開にする アンローダーバルブを操作し必要負荷とする (5) (6) (9) (10) (7) (11) (8) (12) (13) (14) (15) (16) (17) バイパスタイプ アンローダータイプ (18) (22) 吐出バルブを全開にする バイパスバルブを全閉にする 熱・振動・圧力・音・電流について異常のないことを確認する (19) (20) (21) (23) バイパスタイプ アンローダータイプ (1) (2) (3) (4) バイパスバルブを絞り、所定圧力まで昇圧する |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (2) オートスタートの潤滑油補機を有しているものはオートスタート状態になっているか確認する。 (3) 爆発混合気を形成させないために、Ｎ２導入を行う。 機種により、クランクルーム内にＮ２導入をするものもある。 (4) 爆発混合気が形成されていないことを確認する。測定箇所は機器により定める。 酸素許容濃度 ・水素、アセチレン、エチレン ２％以下 ・その他の可燃性ガス ４％以下 （圧縮する場合） (8)(13) ｱ. ターニングは補修後、長期停止、機器上必要なものについては必ず実施すること。 ｲ. 補修後のターニングは、３往復以上実施する。 ｳ. ターニングは動力源を切った状態で実施すること。 (15)シリンダーバルブのシート洩れがないか注意する。 (16)可燃性ガス濃度 爆発下限界の1/5以下のこと。 (18)強制潤滑を停止するものは停止後、潤滑油系統に異常のないことを確認し、自動起動状態とする。 (22)アンローダーバルブでロードをかける場合は、吐出側シリンダーより操作すること。 (23)スタート約１０分後異常の有無を点検する。 |  |