| 単 位 操 作 －４１６ | 往復動コンプレッサーのストップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 終了 アンロードにする コンプレッサーを ストップする 吸込みバルブを全閉にする コンプレッサーを ストップする 冷却水を調整する フレアーへ脱圧し フレアーバランスとする シリンダーオイルの強制潤滑を停止する (6) (9) (14) (7) (11) (8) (13) バイパスタイプ アンローダータイプ バイパスバルブを微開して 所定圧力まで降圧する 吐出バルブを絞りながらバイパスバルブを徐々に全開とする 吸込み圧バランスとする 吸込み、吐出バルブは開のままとする オートスタート準備を行う フレアーバランス オートスタートなし オートスタートあり 吸込み圧バランス （1） （2） （3） （4） （5） 吐出バルブを全閉にする (12) 吐出バルブを全閉にする (10) |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | ○停止前に強制潤滑の必要のあるものはクランク・シリンダーオイルの強制潤滑を行う。 ○孤立時、フレアーバランスか吸込圧バランスかは、機器設計により区分する。エアーコンプレッサーの場合は、大気バランスとする。 ○シリンダーが可燃性ガス雰囲気の場合（フレアーバランスも含む） ディスタンスルームに導入しているＮ２は停止しない。 |  |
| 2 Ｍ 吸 込 吐 出 バイパス バルブ 1 バイパスタイプの例 フレア ラインへ |  |  |  |  |