| 単 位 操 作 －４１７ | 往復動コンプレッサーの切替え （ Ａ → Ｂ ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 Ｂのコンプレッサーをスタートする （単―４１５） 熱・振動・音の異常のないことを確認する ①シリンダーのロードを③シリンダーへ切替える ②シリンダーのロードを④シリンダーへ切替える Ａのコンプレッサーをストップする （単―４１６） (1) (6) (2) (3) (4) (5) 流量・圧力及びコンプレッサーに異常のないことを確認する |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (3)(4)ロードの切替えは迅速に行うこと。 (3)(4)バイパスタイプのコンプレッサーは、バイパスバルブの開閉にて切替えを行う。 (3)(4)ロード切替え後、流量を確認し、ロードが確実に切替わっていることを確認する。 (5) 切替え後、約１０分後に運転中のコンプレッサーを点検し、異常のないことを確認する。 |  |
| Ａ Ｂ ① ② ③ ④ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 吐 出 吸 込 吐 出 吸 込 |  |  |  |  |