| 単 位 操 作 －４２１ | スタートアップ時のエバキュエーション | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 系内圧力を脱圧し、必要箇所の仕切板挿入・撤去・差し替えを行う 系内に設置されているポンプ・コンプレッサーを孤立する 系内計器のブロックイン及び 均圧弁を開ける エバキュエーションルートを 確立する 系内に２個以上の連成計を取り付ける 窒素を導入し系内を 0.02～0.03MPa（0.2～0.3Kg/cm2） とする ３０分間放置し系内の圧力が低下しない事を確認する エジェクターまたは、バキュームポンプを起動し系内を -0.08～-0.093Mpa (-600～-700mmHg)とする エジェクターまたは、バキュームポンプを停止する エジェクターを起動し系内を -0.08～-0.093 MPa (-600～-700mmHg)とする ３０分間放置し系内の圧力が上昇しないことを確認する 窒素を導入し系内を 0.02～0.03MPa(0.2～0.3Kg/cm2) とする 窒素を導入し系内を 0.02～0.03MPa(0.2～0.3Kg/cm2) とする 酸素濃度を測定する (1) (2) (3) (9) (10) (11) (4) (12) (13) (14) (15) (5) (6) (7) (8) 酸素濃度は 許容濃度以下か はい いいえ |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (1) ｱ. 仕切板挿入・撤去・差し替え時、系内が負圧でないこと。 ｲ. 必要に応じて酸欠防止の為の保護具を着用する。 (3) 差圧発信器保護の為、減圧設計になっていない発信器は器内を減圧にしないこと。 ブロックバルブのみではバルブ漏れがあった場合、片側のみ減圧になる可能性があるため、均圧弁を開ける。 (4) 連成計の１個は最上流につける。 (5) ポンプ・コンプレッサーは別途パージを行う。 (6) 系内がオーステナイトステンレス鋼の場合、ポリチオン酸応力腐蝕割れ防止の為酸素含有量が100PPM以下の窒素を使用すること。 (9) スチーム停止時または、バキュームポンプ停止時はプロセス側を先に閉めること。 (11) 系内が低合金鋼である場合導入窒素温度は、破壊力学的に検討された温度以上であること。 (14) 酸素濃度測定場所は窒素導入箇所より最も離れた箇所で実施する。 (15) 酸素許容濃度 ｱ.水素・エチレン・アセチレン ２％≧ ｲ.その他の可燃性ガス ８％≧ ただし圧縮する場合 ４％≧ |  |