| 基本操作－１９ | タ ン ク の 検 尺 （そ の ２） （硫黄、アスファルトのスキ尺測定） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 硫黄か アスファルトか Ａ －（ Ｂ － Ｃ ）＝スキ尺 Ｃ Ｂ Ａ (3) (12) (10) (8) (5) (11) (4) (2) (1) ゲージハッチを閉める 開 始 リモートと検尺値の差が許容範囲内かを確認する 保護面を着用する ゲージハッチのトップテープを読む ゲージハッチを開ける 保護手袋を着用する テープ・分銅の付着物を除去する テープを静かに降ろす 分銅及びテープの一部が液面に達したら約３ 秒間止める。 ３回計測し平均値を求 める テープを巻き上げてレベルを読みトップテープの読みから差し引く ゲージハッチ開放前準備（基－16、17）を実施する。 保 護 具 を 脱 ぐ (13) (14) (15) 硫黄 アスファルト 空気呼吸器着用（ライフゼム、エアーラインマスク等) (6) (7) (9) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - 測定は受け入れ中、及びミキシング中は行わない。 ・ 検尺テープは専用のものを使用する。 ・ ガスシールしているタンクの検尺は２名以上で行う。 - 硫化水素、亜硫酸ガスに注意する。 |  |