| 単 位 操 作 －４２４ | 塔槽の開放 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 塔槽内部に 残ガス、残留物は ないか 塔槽内温度は 常温となって いるか 硫化鉄対策は必要か 異常な温度上昇はないか 回転機のあるものは動力源をカットする 他系と切りはなされていることを確認する 硫化鉄対策を実施する 塔槽内圧力が大気圧であることを確認する ドレン・ベントバルブは開いているか確認する 周囲に火気の無いことを確認する マンホールを開放する マンホールの蓋を固定する 内部立入り禁止表示を行う 協 議 協 議 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （15） （16） 協 議 （14） はい はい いいえ いいえ はい いいえ はい いいえ |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | ・開放設備がオーステナイトステンレス鋼の場合、ポリチオン酸による応力腐蝕割れ対策を協議し対策すること。 (1) ｱ. ドレンより内部プロセス流体が出ないことを確認する。 ｲ. ベントよりプロセスガスが残留していないことを確認する。 但しスラッジ、ポリマーの残留する塔槽類は協議の上開放を決定する。 (3) 塔槽内温度が常温とは、外気温を目安として、異常に温度差がない場合をいう。 (10)ドレン・ベントバルブを開けることにより系内に空気が入って、硫化鉄が燃える恐れがある場合は水洗等の対策が必要。 (12) マンホールを２箇所以上開放する際は上部マンホールより開放し、開放したマンホール付近の酸欠防止対策実施後、下部マンホールを開放しドラフトによる上部マンホール付近作業者の酸欠防止を図る。 |  |